Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 0390/2024/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Sprzedaż z dostawą sprzętu telewizji przemysłowej CCTV dla UWM w Olsztynie.”

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G=(ExF) |
| 1. | Kamera szybkoobrotowa IP (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 5 |  |  |
| 2. | Uchwyt ścienny do kamery szybkoobrotowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 5 |  |  |
| 3. | Uchwyt słupowy do kamery szybkoobrotowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 5 |  |  |
| 4. | 6-portowy, przemysłowy switch PoE (przeznaczony do pracy w systemie monitoringu IP) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 5 |  |  |
| 5. | Przełącznik sieciowy 10-gigabitowy (przełącznik przeznaczony do pracy w sieciach telekomunikacyjnych, ISP, jak również w instalacjach strukturalnych enterprise 10Gb, CCTV, WiFi) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 6. | Kamera typu bullet (kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 7. | Obudowa do kamery typu bullet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą.) |  | sztuka | 1 |  |  |
| 8. | Uchwyt na słupowy do kamery typu bullet Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 1 |  |  |
| 9. | Moduł światłowodowy sfp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 12 |  |  |
| 10. | Zasilacz: impulsowy; na szynę DIN Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 5 |  |  |
| 11. | Patchcord światłowodowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 10 |  |  |
| 12. | Dysk twardy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się pod tabelą. |  | sztuka | 6 |  |  |
| Gwarancja 24 miesiące |  |  |  |  |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

(dotyczy pozycji z tabeli powyżej)

- Kamera szybkoobrotowa  IP

(kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM – protokół ONVIF nie jest kryterium kompatybilności)

Zewnętrzna kamera zintegrowana o minimalnych parametrach: rozdzielczość 2MP wyposażona w obiektyw zmiennoogniskowy 4,44..111 mm (zoom 25x) z funkcją moto-zoom i auto-focus oraz oświetlacz podczerwieni o zasięgu 100 m.

Specyfikacja techniczna

Przetwornik obrazu minimum 	1/2.8" CMOS

Czułość kamery minimum	Kolor: 0.05 Lux (F1.6, 1/30 s) CZ-B: 0 Lux (IR LED wł.)

Regulacja ostrości 	Oneshot AF, Focus save / lub równoważne

Tryb Dzień/Noc 	Filtr mechaniczny

WDR - Szeroki zakres dynamiki minimum	120dB

AGC 	Niska / średnia / wysoka

Elektroniczna migawka 	Minimum / Maksimum / Anti flicker (2~1/33,000sec)

Pamięć minimum	1024MB RAM, 256MB Flash

Optyka:     Apertura minimum	F1.6 (Wide) ~F3.9 (Tele)

Minimalna odległość obiektu 	Wide: 1.5m, Tele: 2m

Typ obiektywu 	DC auto iris lub równoważny

Ogniskowa obiektywu minimum	4.44~111mm (optyczny 25x, cyfrowy 32x, razem 800x)

Kąt obserwacji minimum	H: 64.66° (Wide) ~2.99° (Tele) / V: 38.08° (Wide) ~1.68° (Tele)

Oświetlenie: Oświetlacz IR minimum	100m

Wideo:  Kompensacja światła tylnego 	BLC, HLC, WDR, SSDR lub równoważna

Redukcja szumów 	SSNRV lub równoważna

Cyfrowa stabilizacja obrazu 	Tak (wbudowany czujnik żyroskopowy)

Strefy prywatności minimum	32 czworokątne strefy - kolor: szary/zielony/czerwony/niebieski/czarny/biały/mozajka

Kompresja wizji 	H.265/H.264,MJPEG / lub równoważne

Regulacja jakości wideo 	H.264/H.265: kontrola poziomu docelowej przepływności, MJPEG: kontrola poziomu docelowej przepływności / lub równoważne

Rozdzielczość obrazu 	2 MP (1920 x 1080)

| Sieć: Metalowe ekranowane RJ-45 (10/100BASE-T) |  |
| --- | --- |
| Smart Codec | Ręcznie (5 stref), |
| Kontrola szybkości transmisji | H.264/H.265: CBR or VBR MJPEG: VBR |
| Strumieniowanie | Unicast (20 użytkowników) / Multicast (128 użytkowników) Multiple streaming (10 profili) / minimalne wartości, dopuszczone równoważne |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour,LLDP, SRTP / lub równoważne |
| Bezpieczeństwo | HTTPS (SSL) Login Authentication Digest Login Authentication IP Address Filtering User access log 802.1X Authentication (EAP-TLS, EAP-LEAP) / lub równoważne |

|  | Parametry minimalne: -35°C~+55° / Okresowo: -40°C~+60°C * Uruchomienie w temperaturze wyższej niż -30°C, wilgotność względna do 95% RH (bez kondensacji) DORI (parametry minimalne): Wykrycie (25PPM/ 8PPF) Wide: 64.2m / Tele: 1471.3m Obserwacja (63PPM/ 19PPF) Wide: 24.3m / Tele: 588.5m Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF) Wide: 12.1m / Tele: 294.3m Identyfikacja (250PPM/ 76PPF) Wide: 6.1m / Tele: 147.1m PTZ: Zakres PAN n x 360° Prędkość PAN Preset: 700°/s, sterowanie ręczne: 0.024°/s~250°/s Zakres Tilt 110° (-20°~90°) Prędkość Tilt Preset: 300°/s, Manual: 0.024°/s~250°/s Ustawienia, sekwencje 300 Presetów, Swing, 6 Group, Trace, Tour, Auto Run, harmonogram Dokładność presetu ±0.2° (±°20°C w temperaturze w której zaprogramowano preset) Inteligentna analiza wideo Inteligentny alarm Wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, sabotaż, wirtualna linia * Wykrywanie dźwięku (z modułem we/wy NW) / lub równoważne Zasilanie: Zasilanie PoE+ (IEEE802.3at, klasa 4) Pobór mocy Typ. 14.7W, Maks.25.5W tylko kamera |
| --- | --- |

Konstrukcja:  Stopień ochrony obudowy:	minimum IP66

Odporność na uderzenia: minimum IK10

2. Uchwyt ścienny do kamery szybkoobrotowej

Specyfikacja techniczna

- Materiał wykonania: aluminium

- Wymiary według załączonego rysunku – maksymalne w (mm)

3. Uchwyt słupowy  do kamery szybkoobrotowej

Specyfikacja techniczna

- Materiał wykonania: aluminium

- Wymiary według załączonego rysunku – maksymalne w (mm)

- 6-portowy, przemysłowy switch PoE

(przeznaczony do pracy w systemie monitoringu IP)

Specyfikacja techniczna

- Porty: 4x PoE, 2x SFP UPLINK

- Standard PoE: 802.3af / 802.3at  (co najmniej)

- Moc pojedynczego portu PoE: 30 W  (minimum)

- Przepustowość: 12 Gb/s (minimum)

- Przepustowość PoE: 1 GbE (minimum)

- Przepustowość UPLINK: 1 GbE (minimum)

- Sygnalizacja pracy: Diody LED

- Obudowa: DIN /lub równoważna

- Temperatura pracy: -30...+70 °C (minimalny zakres)

- Zasilanie: 12 - 57 V DC

- Wymiary: 30 x 128 x 112 mm (+-10%)

- Waga: 0.3 kg (+- 10%)

- Praca w sieci światłowodowej

Wbudowane 2 porty SFP UPLINK, służące do podłączenia dodatkowych urządzeń sieciowych.

Obsługiwane standardy i protokoły:

- IEEE 802.3

- IEEE 802.3u

- IEEE 802.3x

- CSMA/CD

- TCP/IP

- Funkcja MDI/MDIX, metoda transmisji Store-and-Forward, · Obsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MAC

(tablica wielkości minimum 8K)

5. Przełącznik sieciowy 10-gigabitowy

(przełącznik przeznaczony do pracy w sieciach telekomunikacyjnych, ISP, jak również w instalacjach strukturalnych enterprise 10Gb, CCTV, WiFi)

Przełącznik powinien posiadać możliwość zamontowania w szafie typu RACK i posiadać w zestawie uchwyty do takiego montażu.

Specyfikacja techniczna:

| Interfejs (minimalne ilości) | 8x slot SFP (100/1000Mbps Base-X) 4x slot SFP (1000Mbps) - Combo 4x port RJ45 (1000Mbps) - Combo 4x slot SFP+ (10Gbps) |
| --- | --- |
| Minimalne parametry: |  |
| Klasyfikacja | Przełącznik agregacyjny warstwy 3 (lite) |
| Port zarządzający | 10/100Base-T - RJ45 - Out of Band |
| Matryca Przełączająca | 112Gb/s |
| Przepustowość | 83Mp/s |
| Bufor pakietów | 1,5MB |
| Ramki jumbo | 10K |
| Tablica MAC | 16K |
| Tablica Multicast MAC | 4K |
| Tablica ACL | 1K |
| Tablica routingu | 1K |
| Tablica ARP | 4K |
| Ilość Interfejsów VLAN (IP) | 1K |
| Taktowanie procesora | 800MHz |
| Pamięć FLASH | 32MB + 128MB |
| Pamięć RAM | 512MB |
| Dopuszczalne parametry równoważne: |  |
| Informacje | Tablica adresów MAC współdzielona dla unicast I multicast (w proporcji 1:1), Tablica ACL współdzielona dla ACL wejściowych i wyjściowych (w proporcji 1:1), Tablica Routingu dla IPv4 współdzielona z IPv6 (w proporcji 4:1) |
| Funkcje podwyższonej dostępności | IEEE 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP, IEEE 802.3ad LACP, DDM, LLDP / LLDP-MED, VRRP, Loop guard, ERPS (ITU-T G.8032) |
| Kontrola Ruchu | 802.1Q 4 K VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, IP subnet based VLAN, Voice VLAN, Mac VLAN, Super VLAN, Algorytm LACP adresu IP/MAC źródłowego/docelowego (load balance), GVRP, 802.1ad Vlan Stacking (QinQ), Flexible QinQ |
| Bezpieczeństwo | Layer 2 MAC filtering, BPDU Tunnel, Uwierzytelnienie i autoryzacja logowania poprzez RADIUS oraz TACACS+, TACACS+ accounting/ auditing, SSH v1/v2, DHCP/DHCPv6 snooping, IP/IPv6 Source Guard, Port security, IEEE 802.1x port-based / mac-based |
| QoS | 802.1p 8 Priority Queues per Port, 802.1p Queuing method, Trusted COS/TOS/IP Precedence/DSCP/Port number, Broadcast Storm Control, Rate Limiting, port based, Strict Priority, Weighted Deficit Round Robin, Weighted Random Early Detection, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin |
| L2/L3 Multicast | Multicast VLAN, IGMP v1,v2, v3, IGMP Query, IGMP Snooping (v1,v2,v3), IGMP Snooping Fast Leave(v2,v3), PIM-DM/SM/SSM, anycast RP, IPv6 MLD v1/v2 Snooping |
| Routing | Routing statyczny IPv4/IPv6, RIP v1,v2 / RIPng, OSPF v2/ OSPF v3, BGP / BGP4+ |
| Warstwa 3 IPv6 | IPv4/IPv6 Dual Protocol Stack, IPv6 address, IPv6 Tunneling Zarządzanie |
| Zarządzanie | Port konsolowy RS-232 (RJ45), GUI (Web), Telnet, SNMP v1/v2c/v3, TFTP/FTP, Kopia zapasowa konfiguracji oraz jej przywracanie, Wielopoziomowy CLI, DNS Client, DHCP Client/Relay/Server, DHCP opcja 43/60/82, DHCPv6 opcja 37/38, DHCPv6 Relay/Server, SNTP / NTP, sFlow, RSPAN, Cluster, Stack (VSF), IEEE 802.3ah EFM, IEEE 802.1ag CFM |
| MIB | RFC1066 - TCP/IP‐based MIB, RFC1213, 1157 - SNMPv2c/v3 MIB, RFC1493 - bridge MIB, RFC2674 - bridge MIB extension, RFC1643 - ethernet MIB, RFC1757 - RMON group 1,2,3,9, RFC2925 - Remote Management MIB, RFC2233 ‐ SMIv2 MIB |
| Minimalne wymagane przedziały pracy: |  |
| Temperatura pracy | 0ºC ~ 50ºC |
| Wilgotność względna | 10% ~ 90% (bez kondensacji) |
| Zasilanie | 230V AC |
| Redundantne zasilanie | 48VDC, RPS |
| Maksymalny pobór mocy | ≤ 22W |

6. Kamera  typu bullet

(kompatybilna z systemem nadzoru wizyjnego używanego na UWM - protokół ONVIF nie jest kryterium kompatybilności)

Specyfikacja techniczna:

- Przetwornik obrazu	minimum 1/3" CMOS

- Czułość	Kolor : 0.15 Lux (F2.0, 1/30s) CZ/B : 0 Lux (IR wł.) (minimalne wymagania)

- Tryb Dzień/Noc	Automatyczny filtr mechaniczny

- Elektroniczna migawka	Minimum/Maksimum/Anti flicker (1/5~1/12,000sec)

- Pamięć	512MB RAM, 256MB Flash (minimalne wymagania)

DORI (parametry minimalne)

- Detekcja (25PPM/ 8PPF)	37,5 m

- Obserwacja (63PPM/ 19PPF)	15,0 m

- Rozpoznanie (125PPM/ 38PPF)	7,5 m

- Identyfikacja (250PPM/ 76PPF)	3,8 m

Optyka

- Ogniskowa obiektywu	2,8mm fixed focal

- Apertura	minimum F2.0

- Kąt obserwacji	H : 107,5˚, V : 59,7˚, D : 122,0˚ (minimalne wymagania)

Oświetlenie

- Zasięg oświetlacza IR	minimum 20m

Wideo

- Rozdzielczość	minimalne wymagane zakresy: 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 960, 1280 x 720, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

- Maksymalna liczba transmitowanych obrazów	H.265/H.264 : Maks. 30 kl./s at 4M we wszystkich rozdzielczościach, MJPEG : Maks. 15 kl./s

- Kompensacja obrazu	BLC, WDR, SSDR / lub równoważne

- WDR - Szeroki zakres dynamiki Range	minimum 120dB / lub równoważne

- Redukcja szumów	SSNR /lub równoważne

- AGC	Niska / Średnia / Wysoka

- Balans bieli	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor

- Kompresja wideo	minimum:H.265/H.264 : Main/High, MJPEG / lub równoważne

Audio

- Wejścia audio	 (wejście mikrofonowe/wejście lininowe), zasilanie: 2.5V DC(4mA), impedancja wejściowa: 2KΩ

- Kompresja audio	G.711 u-law / G.726, Do wyboru: G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz, G.726 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps /lub równoważne

Funkcje

- Tytuł kamery	do 85 znaków

- Strefy prywatności	 minimum 6, strefy prostokątne

- LDC	 /lub równoważne

- Rotacja obrazu	Odwrócenie, Lustro, Tryb korytarzowy (90°/270°)

- Detekcja, obsługa alarmów

- Detekcja ruchu	minimum 4 polygonalne strefy

- Wyzwolenie alarmu	Analiza, rozłączenie sieci, wejście alarmowe

- Reakcja na zdarzenie:	Przesyłanie plików przez FTP i e-mail, Powiadamianie przez e-mail, Nagrywanie SD/SDHC/SDXC lub NAS w przypadku wyzwolenia zdarzenia Wyjście alarmowe Ustawienia DPTZ / lub rozwiązania równoważne

Inteligentna analiza obrazu

- Analiza obrazu	Wykrywanie utraty ostrości, wykrywanie kierunkowe, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście, sabotaż, wirtualna linia

Przechowywanie danych

- Rejestracja na kartę pamięci	minimum Micro SD/SDHC/SDXC 1 slot 128GB

Porty, Interfejsy

- Wyjście wideo	CVBS : 1.0 Vpp/75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) serwisowe / lub równoważne

- Wejścia/wyjścia alarmowe	minimum 1/1

Sieć

- Interfejs sieciowy	RJ-45 (10/100BASE-T)

- Smart Codec	Manual (5ea area), WiseStreamⅡ    / lub równoważne

- Kontrola szybkości transmisji	H.264/H.265: CBR lub VBRMJPEG: VBR    / lub równoważne

- Strumieniowanie	minimum Unicast (6 użytkowników) / Multicast Multiple streaming (do 3 profili) / lub równoważne

- Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP,SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP / lub równoważne

Bezpieczeństwo

- Uwierzytelnianie logowania HTTPS (SSL) Uwierzytelnianie skrótu logowania Filtrowanie adresów IP Dostęp użytkownika Dziennik uwierzytelniania 802.1X / lub równoważne

- API	ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI (HTTP API) / lub równoważne

- Język strony internetowej: polski

Parametry elektryczne

- Zasilanie	PoE(IEEE802.3af, klasa 3), 12V DC

- Pobór mocy	PoE: Maks. 10,7W, typowo 8W, 12V DC: Maks. 9,1W, typowo 6,8W

Warunki pracy

- Temperatura pracy / wilgotność	minimalny przedział-40˚C~+55˚C / do 95% RH

- Stopień ochrony obudowy: minimum IP66

- Odporność na uderzenia: minimum IK10

7. Obudowa do kamery typu bullet

Obudowa ma umożliwiać montaż kamery na ścianie oraz powinna być kompatybilna z kamerą typu bullet wymienioną w pkt. 6.

Specyfikacja techniczna

Materiał wykonania: aluminium

Wymiary według zamieszonego rysunku: maksymalne

8. Uchwyt na słupowy  do kamery typu bullet

Uchwyt ma umożliwiać montaż kamery na słupie oraz powinna być kompatybilna z kamerą typu bullet wymienioną w pkt. 6.

Specyfikacja techniczna

Wymiary według zamieszonego rysunku:

9. Moduł światłowodowy SFP

Wyposażony w złącze SM LC o max. prędkości transmisji 10 Gbps na odległość 10km. Wbudowany interfejs diagnostyczny DDM. Moduł kompatybilny z urządzeniami opisanymi powyżej wyposażonymi w porty SFP.

- zasięg minimum 10km

- fala 1310nm

- prędkość minimum 1Gbps max 10Gbps

- transmisja po włóknach jednomodowych

- interfejs diagnostyczny DDM

- ochrona przed interferencjami elektromagnetycznym

- technologa Hot-Plug

- złącze lc duplex

- długość fali TX 1310nm

- długość fali Rx 1310nm

10. Zasilacz: impulsowy; na szynę DIN

kompatybilny ze przełącznikiem opisanym w tabeli punkcie 5.

Specyfikacja techniczna:

- Napięcie zasilania: minimalny przedział 90÷264 V AC

- Napięcie wyjściowe: 48 V DC

- Prąd wyjściowy (max): 5 A

- Ilość wyjść: minimum 1

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP): / lub równoważne

- Zabezpieczenie przeciążeniowe (OLP): / lub równoważne

- Zabezpieczenie termiczne (OHP): / lub równoważne

- Zabezpieczenie nadnapięciowe (OVP): / lub równoważne

- Temperatura pracy: minimum z zakresu -20...+70 °C

Zabezpieczenia zasilacza:

- Temperaturowe ograniczenie mocy

- Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą

- liniowe ograniczenie mocy w zależności od temperatury. Wydajność zasilacza dla temperatur z zakresu -20 do +50 °C 100% mocy. Gdy temperatura przekroczy 50 °C, wydajność zasilacza maleje liniowo i osiąga wartość 50% dla temperatury +70 °C.

11. Patchcord światłowodowy

Specyfikacja techniczna

Rodzaj:

- patchcord jednomodowy (SM)

- Złącza: LC/APC – SC/APC

- Typ: duplex

- Włókno: G.657.A1 | 9/125

- Średnica: 2mm

- LS0H:

- Długość: 1,5m

12.  Dyski HDD

Specyfikacja techniczna:

- Bytes per sector (emulated at 512-byte sectors) 4096 (physical) /minimalne; lub równoważne

- Default sectors per track minimum 63

- Default read/write heads minimum 16

- Default cylinders minimum 16,383

- Recording density minimum 2197 kB/in

- Track density (avg) minimum 540 ktracks/in

- Areal density (avg) minimum 900 Gb/in 2

- SATA interface transfer rate minimum 600 MB/s

- Maximum data transfer rate 180 MB/s

- ATA data-transfer modes supported PIO modes: 0 to 4 /lub równoważny

- Multiword DMA modes: 0 to 2 /lub równoważny

- Ultra DMA modes 0 to 6 /lub równoważny

- Cache buffer minimum 256MB

- Temperature gradient 20°C per hour max (operating)

- 30°C per hour max (non-operating)

- Relative humidity 5% to 90% (operating)

- 5% to 95% (non-operating)

- Relative humidity gradient (max) 30% per

- Transfer danych wejście/wyjście minimum 200 MB/s

- Bufor minimum6 Gb/s

- Współczynnik MTBF > 1 mln (średni czas bezawaryjnej pracy dysku wynosi ponad milion godzin)

- Pojemność: 6 TB

- Wielkość: 3.5''

- Pamięć podręczna (cache): minimum 256 MB

- Interfejs: SATA III

UWAGA:

Przedstawione powyżej parametry są parametrami minimalnymi lub maksymalnymi. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 i 101 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych