# Załącznik nr ………… do SWZ

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYKONANIA USŁUGI NAPRAW AWARYJNYCH POJAZDÓW SANITARNYCH

NALEŻĄCYCH DO JEDNOSTEK WOJSKOWYCH BĘDĄCYCH NA ZAOPATRZENIU GOSPODARCZYM I FINANSOWYM 15 WOG SZCZECIN

Niniejsza specyfikacja stosowana będzie jako dokument dookreślający warunki zlecania, realizacji i odbioru usługi wymienionej w pkt.1.1 określonej umową na wykonywanie usługi naprawy pojazdów sanitarnych, oraz zabudowy specjalnej pojazdów sanitarnych, na pojazdach mechanicznych, dla jednostek wojskowych, będących w rejonie odpowiedzialności 15 Wojskowego Oddziału Gospodarczego 
w Szczecinie w 2025 roku. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich czynności prowadzących do przywrócenia sprawności technicznej pojazdów sanitarnych.

WYKAZ POJAZDÓW SŁUŻBY MEDYCZNEJ OBJĘTEJ POSTĘPOWANIEM

| Lp. | Typ, marka pojazdu | ilość | Użytkownik | Miejsce eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MERCEDES BENZ 313CDI 4X2 | 1 | 15 WOG | SZCZECIN |
| 2 | MERCEDES BENZ SPR.316CDI 4X4 | 1 | 15 WOG | SZCZECIN |
| 3 | RENAULT MASTER L2H2 | 1 | 15 WOG | SZCZECIN |
| 4 | 4-NOSZOWY SCAM SM T 50 | 6 | 12 BZ | SZCZECIN ,STARGARD |
| 5 | 4-NOSZOWY IVECO 40E12WM | 1 | 12 BZ | CHOSZCZNO |
| 6 | 4-NOSZOWY IVECO 40E15WM | 1 | 12 BZ | CHOSZCZNO |
| 7 | W.NOSZOWY IVECO MUV70W18E | 1 | 12 BZ | CHOSZCZNO |
| 8 | MERCEDES BENZ 313CDI 4X2 | 1 | 12 BZ | SZCZECIN |
| 9 | 4-NOSZOWY SCAM SM T 50 | 1 | 12 b. dowodz. | SZCZECIN |
| 10 | 4-NOSZOWY IVECO 40E12WM | 1 | 12 b. dowodz. | SZCZECIN |
| 11 | 4-NOSZOWY IVECO 40E13WM | 1 | 12 b. dowodz. | SZCZECIN |
| 12 | 4-NOSZOWY IVECO 40E13WM | 2 | 2 b.saper | STARGARD |
| 13 | 4-NOSZOWY SCAM SM T 50 | 4 | 5 pinż | SZCZECIN PODJ. |
| 14 | 4-NOSZOWY SCAM SM T 50 | 1 | 14 ZBOT | CHOSZCZNO |
| 15 | W.NOSZOWY IVECO MUV70W18E | 1 | 14 ZBOT | SZCZECIN PODJ |
| 16 | 4-NOSZOWY IVECO 40E12WM | 1 | 14 ZBOT | SZCZECIN PODJ. |
|  | RAZEM | 25 |  |  |

Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy w/w pojazdów.

Usługą objęte będą następujące czynności- układy:

- diagnostyka komputerowa silnika i jego układów;

- diagnostyka poduszek i kurtyn powietrznych;

- obsługiwania okresowe wynikające ze wskazań komputera pokładowego przewidzianego dla danej marki;

naprawa obejmuje n/w układy pojazdu:

-  naprawa układu kierowniczego,

-  naprawa układu przeniesienia mocy,

-  naprawa układu hamulcowego,

-  naprawa układu zasilania paliwem i powietrzem,

-  naprawa instalacji elektrycznej,

-  naprawa zawieszenia pojazdu,

-  naprawa osprzętu silnika,

-  naprawa wciągarki.

-  naprawa klimatyzacji, ogrzewania

dodatkowo

- drobne naprawy blacharskie i lakiernicze  poszycia części samochodowej

i poszycia kontenerów części nadwozia specjalnego;

- naprawy instalacji elektrycznej i wyposażenia części samochodowej
 i specjalnej, oraz wyposażenia części specjalnej. (sygnalizacja

i oświetlenie specjalne pojazdów medycznych).

naprawa podzespołów do pojazdów samochodowych może obejmować:

-naprawę i regenerację skrzyń biegów i skrzyń rozdzielczych;

-naprawę mostów napędowych;

-naprawę i wymianę wciągarek pojazdów;

- naprawy  klimatyzacji pojazdu i części nadwozia specjalnego;

-regenerację wałów napędowych i resorów;

-regenerację przekładni kierowniczych i pomp wtryskowych;

-regenerację zaworów, pomp, osprzętu pneumatyczno – hydraulicznego.

W zakres przedmiotowy napraw nie wchodzi wymiana opon, akumulatorów, foteli, dywaników, i pasów bezpieczeństwa.

Zakres naprawy części specjalnej – kontener medyczny

- naprawa instalacji elektrycznej 12/24V

- naprawa instalacji elektrycznej 230 V

- naprawy blacharsko-lakiernicze

- wymiana uszczelnień gumowych oraz uszczelnienie złącz

- uszczelnienie poszycia dachu i ścian

- uzupełnienie powłok lakierniczych

- naprawa systemu łączności wewnętrznej

- naprawa sygnalizacji ostrzegawczej dźwiękowo-świetlnej

- naprawa ogrzewania postojowego

- naprawa klimatyzacji

- naprawa podłogi wewnętrznej kontenera medycznego

Ogólne wymagania dotyczące realizacji usługi naprawy pojazdów sanitarnych.

- Zamawiający oczekuje świadczenia usług przez warsztaty zatrudniające wyszkolony personel, posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
w serwisowaniu marki samochodu oraz wykorzystujący dedykowane tej marce narzędzia mechaniczne, elektryczne i informatyczne (diagnostyka 
i naprawa) a także dopuszczone przez producenta części zamienne 
i materiały techniczne.

- Zamawiający wymaga, aby miejsce realizacji usługi – napraw było położone nie dalej niż 150 km od siedziby Zamawiającego – ul. Narutowicza 10A w Szczecinie (odległość mierzona w linii drogowej).

- Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy z należytą starannością oraz dochowania wszelkich terminów określonych niniejszą umową,

- Naprawa powinna być przeprowadzona zgodnie z zakładową dokumentacją naprawczą oraz zasadami wiedzy i sztuki technicznej. Zakres wymagań technicznych określa dokumentacja techniczna do każdego egzemplarza sprzętu.

- Celem naprawy jest przywrócenie naprawianemu sprzętowi parametrów technicznych   i użytkowych zgodnie z dokumentacją sprzętu.

- Niesprawności pojazdów zgłaszane będą doraźnie niezwłocznie po ich wystąpieniu. Ich ilość, częstotliwość, rodzaj uszkodzeń nie jest możliwa do określenia na etapie ogłaszania przetargu.

- Wstępny zakres naprawy ustalany będzie w Protokole Stanu Technicznego, natomiast zakres pełnej naprawy w przypadku np. demontażu, szerszej weryfikacji wykonywany będzie w warsztacie/serwisie Wykonawcy.

- Sporządzona na tej podstawie specyfikacja  naprawy zawierająca szczegółowy zakres prac, kosztorys i termin wykonania naprawy zostanie dostarczona przez Wykonawcę osobiście lub poprzez udostępnione kanały poczty elektronicznej przedstawicielowi 15 WOG do akceptacji najpóźniej  
w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia protokolarnego przekazania pojazdu do naprawy.

- Zamawiający po otrzymaniu Specyfikacji naprawy od Wykonawcy, w ciągu 
2 dni roboczych zaakceptuje specyfikację, wniesie do niej uwagi (które Wykonawca uwzględni w ciągu 24 godzin) lub ją odrzuci. Rozszerzenie lub zmiana zakresu zaakceptowanej naprawy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego.

- Ostateczny kosztorys naprawy (po akceptacji wstępnego) po dokładnej weryfikacji   w zakładzie Wykonawcy, w obecności przedstawiciela 15 WOG oraz przedstawiciela jednostki użytkującej pojazd, Wykonawca przedstawi następnego dnia.

- Wykonawca wykona naprawy w terminie wskazanym w specyfikacji naprawy zaakceptowanej przez Zamawiającego. Termin wykonania naprawy pojazdu nie może być dłuższy niż 20 (dwadzieścia)  dni roboczych od daty akceptacji specyfikacji naprawy.

- W wyjątkowych przypadkach, gdy czas niezbędny do uzyskania części lub wykonania naprawy jest dłuższy niż wskazany w ust. 8, termin może ulec wydłużeniu, za zgodą Zamawiającego. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest do złożenia wniosku e-mailem na adres m.matulka@ron.mil.pl  i uzasadnienia proponowanego terminu realizacji usługi naprawy. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach wyrazić zgodę, wydłużając okres naprawy.

- Zamawiający będzie odbierał oraz zwracał po naprawie sprzęt własnymi środkami transportu na koszt własny.

- Wykonawca jest gwarantem wszelkich wykonanych przez siebie (i przez podwykonawców) usług i napraw. Terminy gwarancji -  zgodnie z warunkami umownymi i złożoną ofertą.

- Części użyte do napraw będą nowe o parametrach nie gorszych od części producenta. Dopuszcza się regeneracje podzespołów. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi źródło pochodzenia części.

- Nie dopuszcza się zmian konstrukcyjnych pojazdów oraz ich podzespołów               i układów bez zgody Zamawiającego.

- Materiały użyte w czasie napraw (także wymienione- zużyte), a stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego zostaną zutylizowane przez Wykonawcę.

- Zespoły, podzespoły i elementy wymienione w procesie naprawy sprzętu wojskowego, które w wyniku weryfikacji przeprowadzonej przez Wykonawcę zostały uznane za niesprawne technicznie, ale kwalifikują się do dalszego użytkowania (wykorzystania) po przeprowadzonej naprawie/regeneracji, zostaną zwrócone Zamawiającemu na podstawie sporządzonego zestawienia technicznych środków materiałowych, które zostały zdemontowane:

- Wykonawca zutylizuje albo przekaże uprawnionemu podmiotowi do utylizacji wymienione w procesie naprawy techniczne środki materiałowe, które nie przedstawiają wartości użytkowej, z uwagi na brak możliwości naprawy/regeneracji lub poziom ich zużycia.

- Wykonawca utylizację technicznych środków materiałowych realizuje 
w ramach kosztów usługi naprawy, bez dodatkowego (odrębnego) wynagrodzenia.

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za faktycznie wykonane naprawy.

- Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać ilość rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin z wyszczególnieniem wykonanych operacji oraz wykaz wszystkich materiałów i części zamiennych użytych do napraw 
w faktycznie zużytych ilościach.

- Faktura za wykonaną usługę w treści musi zawierać ilość rzeczywiście przepracowanych roboczogodzin z wyszczególnieniem wykonanych operacji oraz wykaz wszystkich materiałów i części zamiennych użytych do napraw 
w faktycznie zużytych ilościach.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za sprzęt pozostawiony do naprawy,             a przechowywanie (parking) przed naprawą i po naprawie do momentu odbioru pojazdu, bezpłatny.

- Odbiór sprzętu po naprawie realizowany jest w zakładzie Wykonawcy siłami             i środkami Zamawiającego.

- Potwierdzeniem wykonanej usługi będzie podpisany przez Strony protokół stanu technicznego/odbioru po naprawie.

- Wykonawca zobowiązany jest wysłać Zmawiającemu dokument potwierdzający cenę zakupu użytych części i materiałów tj. fakturę bądź ofertę handlową do 3 dni od pisemnego wezwania przez Zamawiającego na nr fax. 261-454-865 adres e-mail m.matulka@ron.mil.pl bądź telefonicznego 261-452-343 w celu udokumentowania braku naliczania marży.

- Wykonawca nie ma prawa odmówić przyjęcia zgłoszenia wykonania naprawy przez Zamawiającego zgodnie z umową. W przypadku braku możliwości wykonania usługi naprawy pojazdu przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie prawo do skierowania pojazdu do innej firmy cywilnej w celu jego usprawnienia. W takim przypadku Wykonawca zostanie obciążonymi wszelkimi kosztami, związanymi ze zleceniem wykonania takiej usługi.

Miejsce realizacji zamówienia:

- Usługi realizowane będą w zakładzie Wykonawcy.

- W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający (użytkownik) wskaże Wykonawcy miejsce odbioru pojazdu. Wykonawca po realizacji naprawy dostarczy pojazd w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Koszty transportu nie przekroczą kosztów 1 km wykazanego w ofercie za holowanie i zostaną wykazane w kosztorysie i na fakturze jako usługa holowania.

Opracowanie: Sekcja Medyczna – st. chor. Mariusz KAMIŃSKI