Załącznik nr 2A- Pakiet nr 2

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

Załącznik do pakietu nr 2: krążki z antybiotykami, krążki diagnostyczne, szczepy wzorcowe

| LP. | PARAMETRY GRANICZNE | wymagania zamawiającego | oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymagany szeroki zakres krążków do oznaczania wrażliwości bakterii tlenowych, beztlenowych, mikroaeofilnych, w tym krążki z nowymi lekami (cefiderokol, aztreonam/awibaktam, tedyzolid, erawacyklina). | Tak |  |
|  | Rodzaje krążków zgodne z rekomendacjami EUCAST, CLSI, KORDL | Tak |  |
|  | 95% krążków pochodzi od jednego producenta | Tak |  |
|  | Wszystkie krążki z antybiotykami pozytywnie ocenione w badaniach EUCAST, KORDL | Tak |  |
| 5. | Krążki bibułowe o średnicy 6 mm, pasujące do dyspenserów Thermo Scientific będących własnością Zamawiającego.. | Tak |  |
| 6 | Każde 50 szt. krążków w oryginalnym opakowaniu-fiolce, fiolka umieszczona w oddzielnym zgrzanym rulonie zawierającym zintegrowany pochłaniacz wilgoci | Tak |  |
| 7. | Na opakowaniu następujące informacje: znak CE, nazwa antybiotyku/testu, zawartość antybiotyku w krążku, nr serii, data ważności, temp. przechowywania, nazwa producenta | Tak |  |
| 8 | Pojedynczy krążek zawiera oznaczenie, skrót antybiotyku i stężenie (w µg) | Tak |  |
| 9 | Certyfikaty kontroli jakości do każdej dostarczanej partii krążków dostępne online (podać dokładny adres strony). | Tak |  |
| 10 | Kontrola jakości producenta zawiera kontrolę wysycenia krążka antybiotykiem | Tak |  |
| 11 | Stężenia antybiotyku na krążku zawiera się w przedziale 90 – 125% ustalonego stężenia wg standardu DIN lub FDA. | Tak |  |
| 12 | Temperatura przechowywania wszystkich krążków, w tym także antybiotyków beta-laktamowych powinna zawierać się w przedziale od -20 do + 8 stop. | Tak |  |
| 13 | Wymagane karty charakterystyk do poszczególnych pozycji lub oświadczenie, że karta charakterystyki nie jest wymagana | Tak |  |
| 14 | Szczepy wzorcowe na wymazówce, maksymalnie z trzeciego pasażu (buforem uwadniającym w zestawie) | Tak |  |
| 15 | Instrukcja w języku polskim dołączona do każdego zamówionego szczepu wzorcowego | Tak |  |
| 16 | Certyfikat, charakterystyka szczepu wzorcowego dostarczane do każdego zamówionego szczepu zamówionego szczepu wzorcowego | Tak |  |
| 17 | Termin ważności: krążki z antybiotykami, krążki diagnostyczne, szczepy wzorcowe min. 12 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium | Tak |  |
| 18 | Możliwość realizowania zamówień pilnych do 48 godzin. | Tak |  |

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów spowoduje odrzucenie oferty