Załącznik nr 2b do SWZ/2 do umowy

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych |
| 2. | Ilość | 4 |
| 3. | CPV | 75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Tak |
| 6. | Oferty równoważne | Nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pasa przeciwpożarowego i wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych i ochronnych na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów – Grupa Zabezpieczenia (GZ): Żagań ,Potok.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2025 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm                 na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż. usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym w Grupa Zabezpieczenia Żagań – mineralizacja pasów ppoż wokół obiektów ogółem wynosi 16,073 ha;

- kompleks szkoleniowy Strzelnica Szkolna typu A-4 (Strzelnica Wałowa)     –    0,298 ha,

- kompleks szkoleniowy Strzelnica Szkolna typu B-6 (PCO-2) – 0,070ha,

- kompleks szkoleniowy OSzA– 0,250 ha,

- kompleks magazynowy SO-1 – 1,200 ha,

- kompleks magazynowy Marszów – 0,676 ha,

- kompleks magazynowy Potok 13,515 ha –

- Wykonanie pasa ppoż. wokół budynków magazynowo – garażowych kompleks magazynowy Marszów – 0,064 ha

- Mineralizacja pasa ppoż. wokół budynków magazynowo – garażowych kompleks magazynowy Marszów – 0,676 ha:

1 etap od podpisania umowy do 30.04.2025r

2 etap od 02.06.2025 do 30.06.2025r

3 etap od 01.08.2025 do 29.08.2025r

4 etap od 01.10.2025 do 31.10.2025r

- Wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia

- Dodatkowo wykonawca ma zadanie usunięcia samosiejek, korzeni, kamieni, gruzu i zakrzaczeń między pasem przeciwpożarowym a droga dojazdową.

- Przystąpienie do kolejnych etapów mineralizacji następuje po wykonaniu i protokolarnym odebraniu etapów poprzedzających. Za powierzchnię zmineralizowaną uważa się powierzchnię z wierzchnią warstwą mineralną bez zakrzaczeń, samosiewów, suchych traw, wrzosu oraz pozostałości suchych gałęzi, martwych drzew, korzeni itp.

- Każdorazowo chęć wejścia na teren administrowany przez 43 WOG Świętoszów w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem 
GZ Żagań.

- Odbiory usług realizowane będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia (e-mailem)

przez Wykonawcę gotowości do odbioru po zakończeniu poszczególnych etapów prac.

- Wyszczególniony wyżej zakres prac Wykonawca wykona na własny koszt.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni przeznaczonej do mineralizacji.

- W szczególnych przypadkach, gdy Wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niewykonalne z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru prac w zmniejszonym zakresie.

- Wykonawcy należy się wówczas zapłata za faktycznie wykonaną część zamówienia. Zamawiający nie naliczy w takich przypadkach kar umownych.

- Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie mineralizacji pasów przeciwpożarowych.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.