ZAŁĄCZNIK NR 3

##### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: dostawy środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego do Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

- I. Opis ogólny

- Produkty winne być zgodne odpowiednio co do rodzaju asortymentu z:

- 1.1. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności

- 1.2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG

- 2. Każdy z produktów winien posiadać:

- 2.1. Ubrania i obuwie wszytą na trwałe metkę z opisem wyrobu zawierająca informacje o:

        - producencie

        - certyfikacji

        - rodzaju tkaniny

        - użytkowaniu, przechowywaniu i konserwacji

        - rozmiarze.

- 2.2. Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, co potwierdza znak CE,  umieszczony w sposób widoczny, czytelny i trwały. Deklarację zgodności wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania (na poszczególny asortyment) pod nadzorem jednostki notyfikowanej.

- 2.3. Instrukcję użytkowania, przechowywania i konserwacji w języku polskim.

- !W każde z miejsc dostawy należy dostarczyć komplet w/w dokumentów zgodnie z    dostarczonym asortymentem.

- 3. Szacunkowa  ilość asortymentu określona jest w kosztorysie cenowym zał. 3, miejsce dostaw określone jest w zał. 2.

- W przypadku ubrań roboczych Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt zdjęcia miary pracowników w terminie 14 dni od daty podpisania umowy .

- Zamawiane asortymenty muszą być zgodne z rozmiarami oraz z podziałem na odzież damską i męską, przekazanymi przez zamawiającego odrębnym pismem-zapotrzebowaniem.

- Kurtki ubrania ochronnego - letniego, zimowego oraz pilarza, płaszcze przeciwdeszczowe, kamizelki ostrzegawcze oraz koszulki T-shirt powinny mieć na plecach napis „Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie” w kolorze czarnym lub kontrastowym do tła (żółtym lub białym).

- Każdy z produktów powinien posiadać gwarancje o okresie min 12 miesięcy od daty sprzedaży chyba, że w opisie szczegółowym danego produktu wpisano inaczej. Gwarancja nie wyklucza prawa skorzystania przez zamawiającego z prawa do rękojmi.

- Minimalny okres rękojmi wynosi 24 miesiące.

- Za wykonanie dostaw Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wynikające z ilości dostaw faktycznie wykonanych oraz cen jednostkowych podanych w Kosztorysie cenowym (załącznik nr 3).

- Wszelkie koszty nieujęte w osobnych pozycjach kosztorysu, jak np. koszty dostaw, zostaną wkalkulowane przez Wykonawcę w ceny jednostkowe wykazane w kosztorysie cenowym.

- Wykonawca gwarantuje stałą cenę jednostkową poszczególnego asortymentu na czas realizacji całej umowy.

- Należności płatne będą przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.

- Ofertę stanowi kosztorys ofertowy.

- Wykonawca nie będzie wprowadzał żadnych zmian co do treści wzoru kosztorysu ofertowego.

- Wykonawca złoży jedna ofertę tj. wypełniony kosztorys ofertowy.

- Ilość jednostek podanych w kosztorysie ofertowym jest szacunkowa, przyjęta w celu porównania ofert, w związku z czym mogą one ulec zmianie, w zależności od faktycznych potrzeb oraz wysokości środków, jakie Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na realizacje zamówienia. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu niezrealizowania zamówień w podanych ilościach.

- Każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Zamawiający poda dokładne informacje związane z ilościami asortymentu.

- Pierwsze zamówienie będzie złożone w wysokości minimum 80% ilości podanych w kosztorysie ofertowym. Termin dostawy zamówionego asortymentu to 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Kolejne zamówienia będą składane przez Zamawiającego za pośrednictwem skrzynki e-mail, a termin dostawy to 14 dni od dnia złożenia zamówienia.

- Zamówienia mogą być składane max. do kwoty, na jaką została zawarta umowa.

- Wykonawca będzie wystawiał faktury każdorazowo po realizacji jednostkowego zamówienia.

- Przedmiot zamówienia będzie realizowany 70 dni od daty podpisania umowy.

- Ii .  Opis szczegółowy asortymentu wspólny dla wszystkich części:

- II. Wykazy ilościowe:

- 2.1.Kurtka ocieplana administracyjna - I kategoria środków ochrony indywidualnej

- - ocieplana oddychająca,

- - wodochronna, chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych, deszczem, wiatrem i chłodem,

- - wykonana z układu materiałów: tkanina powlekana (75% PES, 25%PU) o masie powierzchniowej , min. 220g/m2,  podszewka siatkowa (PES) o masie powierzchniowej min70g/m2, podpinka poliester masie powierzchniowej 340g/m2.

- z kapturem o długości poniżej bioder,

- zapinana na zamek błyskawiczny wykończona od góry wysoką stójką,

- przód i tył kurtki z karczkiem,

- na przodzie kurtki min. 3 kieszenie przykryte patkami, dwie na wysokości bioder, jedna kieszeń górna,

- pod listwą kryjącą zapięcie kurtki na wysokości torsu dodatkowa kieszeń wewnętrzna z pionowym otworem zapinanym na zamek błyskawiczny.

- rękawy reglanowe, jednoczęściowe,

- dół kurtki i doły rękawów wykończone obrębem, wewnątrz rękawów wiatrołap,

- podpinka polarowa z długimi rękawami mocowana na zamek błyskawiczny lub napy do kurtki,

- rękawy podpinki wykończone mankietami ściągającymi,

- kolor pomarańczowy z elementami odblaskowymi,

- dodatkowa wszywka informacyjna z rozmiarem oraz miejscem do umieszczenia danych,

- 2.2. Bluza „polar” -  odblaskowa

- - bluza „polarowa” odblaskowa wykonana z tkaniny o podwyższonej odporności na czynniki mechaniczne,

- - tkanina poliestrowo - bawełniana o gramaturze min.350 g/m2;

- - zapinana na suwak,

- - posiadająca dwie boczne kieszenie na suwak oraz kieszeń zasuwana na klatce piersiowej,

- - rękawy zakończone ściągaczem,

- - na bluzie naszyta taśma fluorescencyjno-odblaskowa (posiadająca certyfikat) w ilości niezbędnej do zakwalifikowania ubrania do I klasy (zgodnie z normą PN-EN ISO 20471:2013-07).

- Ubranie musi być zgodne z dyrektywą 89/686/EWG i posiadać potwierdzony znak CE.

- 2.3. Gumowce ochronne S5

- - kalosze ochronne S5,

- - wodochronne,

- - bezpieczne, wyprodukowane z mieszanki nitrylu i pcv,

- - stalowy podnosek,

- - stalowa wkładka antyprzebiciowa,

- - antypoślizgowa i antyelektrostatyczna podeszwa,

- zwiększona odporność na oleje, smary i benzynę.

- 2.4.  Kamizelka ostrzegawcza

- - kamizelka ostrzegawcza (II kategoria środków ochrony indywidualnej),

- - kamizelka ostrzegawcza ma być wykonana z tkaniny poliestrowej o gramaturze 130 g/m,

- - barwa pomarańczowa z naszytymi z przodu i z tyłu taśmami fluorescencyjno-odblaskowymi koloru żółtego,

- - zapięcie - rzepy.

- Zgodna z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 klasa I dla ubiorów ochronnych o podwyższonej widzialności.

- 2.5 Kask ochronny	- kat II,

- - lekki,

- - więźba 4-, 6- lub 8-punktowa (im więcej punktów mocowania tym lepsze dopasowanie i utrzymanie hełmu na głowie),

- - regulacja obwodu - zakres minimum 54-62 cm,

- - chroniący przed zgnieceniem bocznym – posiadający oznaczenie LD,

- - odporny na odpryski stopionego metalu (oznaczenie MM),

- - zachowuje parametry ochronne w zakresie temperatury: od -10°C do +50°C (bez szczególnego oznaczenia na hełmie),

- - posiada znak CE,

- - zabezpiecza przed uderzeniami,

- - posiada właściwości elektroizolacyjne (narażenie na krótkotrwały, przypadkowy kontakt z elementami elektrycznymi będącymi pod napięciem przemiennym do 440 V – oznaczenie na skorupie 440 V AC)

- - kolor biały, żółty, pomarańczowy (ilości wg kolorów przy potwierdzeniu rozmiarów pozostałego asortymentu): biały - używany przez inżynierów, kierowników budowy, inspektorów nadzoru; żółty- zarezerwowany jest dla pracowników fizycznych; pomarańczowy - dla geodety

- - możliwość zainstalowania dodatkowych ochron osobistych jak: ochronniki słuchu, osłony twarzy, przyłbice spawalnicze.

# 2.6. spodnio buty wodoodporne – wodery

- spodnio buty wyposażone w podnosek z podeszwą antyprzebiciową i antypoślizgową,

- obustronnie zgrzane szczelnie szwy,

- wyposażone w kieszeń wewnętrzną i regulowane szelki,

- wykonane z materiału  100% PCV lub guma lub poliuretan z podszewką: materiały tekstylne, szwy i łączenia uszczelnione, przypinane szelki,

- podeszwy z urzeźbieniem zabezpieczającym przed poślizgiem,

- posiadają znak CE,

- spełniają wymogi zgodne z normą EN ISO 20345 i EN 343, EN ISO 13688.

- - dodatkowo powłoka lateksowa szorstkowana,

- 2.7. Rękawice ochronne powlekane lateksem - kat. II

- - bezszwowe rękawice ochronne zostały wykonane z dzianiny bawełniano-poliestrowej,

- - kolor: szary, po stronie chwytnej zostały powleczone lateksem w kolorze czarnym,

- - zakończone ściągaczem,

- - parametry ochrony zgodnie są z normą EN 388.

- 2.8. Kurtka ocieplana - I kategoria środków ochrony indywidualnej

- - ocieplana oddychająca,

- - wodochronna, chroniąca przed wpływem czynników atmosferycznych, deszczem, wiatrem i chłodem,

- - wykonana z układu materiałów: tkanina powlekana (75% PES, 25%PU) o masie powierzchniowej , min. 220g/m2,  podszewka siatkowa (PES) o masie powierzchniowej min70g/m2, podpinka poliester masie powierzchniowej 340g/m2.

- z kapturem o długości poniżej bioder,

- zapinana na zamek błyskawiczny wykończona od góry wysoką stójką,

- przód i tył kurtki z karczkiem,

- na przodzie kurtki min. 3 kieszenie przykryte patkami, dwie na wysokości bioder, jedna kieszeń górna,

- pod listwą kryjącą zapięcie kurtki na wysokości torsu dodatkowa kieszeń wewnętrzna z pionowym otworem zapinanym na zamek błyskawiczny.

- rękawy reglanowe, jednoczęściowe,

- dół kurtki i doły rękawów wykończone obrębem, wewnątrz rękawów wiatrołap,

- podpinka polarowa z długimi rękawami mocowana na zamek błyskawiczny lub napy do kurtki,

- rękawy podpinki wykończone mankietami ściągającymi,

- kolor pomarańczowy z elementami odblaskowymi,

- dodatkowa wszywka informacyjna z rozmiarem oraz miejscem do umieszczenia danych,

- 2.9. Półbuty ochronne letnie

- - buty ochronne odporne na zgniecenia kat. II,

- - wierzch wykonany ze skóry naturalnej wodoodpornej,

- - miękki kołnierz,

- - podnosek kompozytowy chroniący palce przed uderzeniem z energią do 200J,

- - posiada znak CE,

- - niemetalowa wkładka antyprzebiciowa odporna na przebicie z siłą 1100N,

- - wyściółka w przewiewna i przeciwpotna,

- - absorbcja energii w części piętowej,

- - podeszwy odporne na ścieranie, oleje i smary odporność na działanie niskich i wysokich temp. 
w zakresie od -20ºC do +220ºC

- - krótkotrwale odporne na działanie temp 300ºC.

- - profil podeszwy samooczyszczający się o doskonałych właściwościach antypoślizgowych.

- 2.10. Trzewiki ochronne ocieplane

- - obuwie ochronne ocieplane odporne na zgniecenia (S2) kat. II, deklaracja WE,

- - wyposażone w podnosek z tworzywa sztucznego zabezpieczający palce stopy przed uderzeniem z energią do 200J,

- - podeszwa: PU/PU, antyelektrostatyczna, odporna na ścieranie, oleje i smary,

- - wierzch wykonany ze skóry naturalnej wodoodpornej,

- - miękki podwyższony kołnierz,

- - posiada znak CE

- - podnosek kompozytowy chroniący palce przed uderzeniem z energią do 200J,

- - niemetalowa wkładka antyprzebiciowa odporna na przebicie z siłą 1100N, wkładka antypoda buty o tzw. dużej przewiewności, absorbcja energii w części piętowej

- 2.11.  Ubranie ochronne (letnie)

- - ostrzegawcze 2 częściowe,

- - wykonane z tkaniny o podwyższonej odporności na czynniki mechaniczne, tkanina poliestrowo - bawełniana o gramaturze –min.290 g/m2,

- - składa się z kurtki i spodni, kolor: pomarańczowy,

- - bluza  „pilotka”: z minimum 3 kieszeniami, zapinana na guziki z listwą kryjącą, regulacja szerokość kurtki dołem (w pasie) – ściągacz, po prawej wewnętrznej stronie kieszeń na telefon komórkowy przykryta patką zapinaną na rzep,

- - spodnie na szelkach, wzmocnienia na kolanach, wyposażone w rozporek z przodu, z tyłu 
w pasie regulacją tęgości (guma), dwie boczne kieszenie, kieszenie dodatkowe - min. jedna na nogawce,

- - posiada znak CE,

- - na bluzie i spodniach naszyta taśma fluorescencyjno-odblaskowa

- - spełnia wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 oraz z dyrektywą 89/686/EWG

- 2.12. Czapka letnia

- - nakrycie głowy (letnie) kat I.

- - czapka z daszkiem wykonana z tkaniny poliestrowo-bawełnianej, gram. 275g/m2 w kolorze pomarańczowym,

- - wewnętrzne szwy kryte lamówką,

- - posiada znak CE

- - miejsca narażone na uszkodzenia ryglowane,

- - możliwość dopasowania obwodu czapki.

- 2.13. Podkoszulka – kat. I

-  krótki rękaw,

- wykonana: z materiału 100% bawełna, interlokowy splot dzianiny zasadniczej, masa powierzchniowa min 180g/m2,

- zmiana wymiarów po praniu w kierunku wzdłużnym i poprzecznym nie więcej niż 6%, wytrzymałość na przebicie nie mniejsze niż 18dN,

- odporność wybarwień na pranie (40stopni), zabrudzenie, pot, tarcie suche i tarcie mokre - 4.

- kolor: pomarańczowy.

- 2.14. Ubranie ochronne ocieplane (zimowe)

- - ostrzegawcze, 2 częściowe, ocieplane (zimowe),

- - składa się z kurtki ocieplanej i spodni ocieplanych,

- - kurtka typu parka o gramaturze tkaniny 280-320 g/m2, ocieplona włókniną puszystą gramatury 180-220g/m~ obszyta podszewką,

- - spodnie: zapinane na pasek, wzmocnienia na kolanach, z tyłu w pasie regulacją tęgości (guma), ocieplone włókniną puszystą o gramaturze 80 - 100 g/m2 (włóknina posiada atest higieniczny),

- - tkanina ubrania trwale wykurczona, z materiałów oddychających, hydrofobowych odpornych na warunki pogodowe,

- - posiada znak CE,

- - kolor ubrania: pomarańczowy,

- - miejsca narażone na rozdarcie muszą być ryglowane,

- - na kurtce i spodniach naszyta taśma fluorescencyjno-odblaskowa

- - spełnia wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 20471:2013-07 oraz z dyrektywą 89/686/EWG.

- 2.15. Czapka ocieplana

- -  Wewnątrz ocieplona. Powłoka 100% poliester o gramaturze 240 g/m²

- - Uszy wywijane do góry wykończone kożuszkiem, możliwość zapinania pod brodą.

- - Uszy oraz przód czapki pokryte miękkim kożuszkiem o gramaturze 450 g/m²

- - Kolory:  pomarańczowy.

- 2.16. Podkoszulek długi rękaw

- - T-shirt roboczy - męski z długimi rękawami zakończonymi ściągaczem,

- - brak bocznych szwów,

- - podwójne szwy na ramionach i spodzie koszulki,

- - wzmocniony lycrą ściągacz,

- - taśma wzmacniająca,

- - 100% bawełna, stabilizowana.

- 2.17.  Płaszcz przeciwdeszczowy

- - o prostej konstrukcji i długości poniżej kolan,

- - zapinany na nierdzewne guziki zatrzaskowe,

- - u góry wykończony kapturem ściąganym sznurkiem z regulacją za pomocą stoperów,

- - rękawy jednoczęściowe o kroju reglanowym, zakończone wiatrołapem z gumką,

- - tył płaszcza wykonany z karczkiem umożliwiającym cyrkulację powietrza,

- - dwie kieszenie dolne, wpuszczane do wewnątrz z workiem kieszeniowym, kryte patką,

- - pod pachami otwory wentylacyjne,

- - kolor żółty

- - spełnia wymagania normy: PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-EN 343:2019-04.

- 2.18. Ubranie ochronne dla pilarza, buty, kask, przyłbica, nauszniki, rękawice

- - kurtka typu „szwedzkiego”

- - kolor pomarańczowy lub pomarańczowo-czarny,

- - spodnie zapinane na pasek,

- - posiada znak CE,

- - na kurtce i spodniach naszyta taśma fluorescencyjno-odblaskowa,

- - spełnia wymagania zgodnie z normą PN-EN ISO 20471:2013-07, PN-EN ISO 11393-6:2019-08   oraz z dyrektywą 89/686/EWG.

-Rękawice dla pilarzy kat II CE zatwierdzony przez jednostkę notyfikowaną

- Rękawice przeznaczone do prac piłą łańcuchową, Rękawice pięciopalcowe z anatomicznym     układem kciuka, chroniące przed urazami mechanicznymi; zapewniające komfort, doskonałą giętkość i zręczność ruchów.

-  Obuwie ochronne dla pilarzy kat II CE

-  Obuwie o klasie min 3 (prędkość łańcucha pilarki do 28 m/s)

-  Obuwie wodoodporne , olejoodporna, przeciwpoślizgowa podeszwa

-  Obuwie ochronne dla pilarzy kat II CE

-  Obuwie o klasie min 3 (prędkość łańcucha pilarki do 28 m/s)

-  Obuwie wodoodporne , olejoodporna, przeciwpoślizgowa podeszwa

-  ZESTAW OCHRONNY GŁOWY DLA PILARZY

- Normy: EN 397, EN 352-3, EN 1731 lub równoważne.  . Znak CE.

- Zestaw dla pilarza składający się  z minimum: hełmu ochronnego, siatkowej osłony twarzy 
      i nauszników na hełmowych. Tłumienie hałasu - SNR min. 30 dB.

(zestaw ochronny dla  pilarza może zawierać dodatkowo także osłonę zakarkową, która

zapobiega wpadaniu różnych rzeczy za kołnierz).

- 2.19. Rękawice antywibracyjne – kat. II

- - posiada znak CE,

- - rękawice pięciopalcowe z anatomicznym układem kciuka,

- - ochrona przed urazami mechanicznymi, otarciami,

- - tłumienie drgań

- - parametry ochronne zgodne z normą PN-EN ISO 10819.

- 2.20. Ochronniki słuchu – kat. II

- - składają się z dwóch czasz tłumiących, nagłowia i pałąka,

- - obniżają poziom hałasu o ok.15 - 30 dB w zależności od częstotliwości dźwięku (125 - 8000Hz),

- - szerokie, wygodne piankowe pierścienie uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i idealny komfort, nawet podczas długich okresów użytkowania,

- - posiada znak CE,

- - spełnia wymagania normy EN 352-1:2020.

- 2.21. Fartuch malarski

- - fartuch malarski wykonany z tworzywa sztucznego (plastiku/folii),

- - długość fartucha to 110 cm,

- - szerokość około 80 cm.

- 2.22. Szelki z linką bezpieczeństwa – kat. II

- - wyposażone w tylną klamrę zaczepową;

- - regulacje pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy "w podparciu" z bocznymi klamrami,

- - posiada znak CE,

- - zgodne z normą PN-EN 358:2019-01, PN-EN 361:2005,

- - stanowią podstawowy składnik sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości,

- - linka bezpieczeństwa - kat. II

- - amortyzator bezpieczeństwa z uniwersalną linką bezpieczeństwa regulowaną poliamidową,

- - całkowita długość urządzenia 2 m.,

- - fabrycznie dołączone zatrzaśniki duraluminiowe,

- - amortyzator wykonany z taśmy poliamidowej zgodny z normą PN-EN 355:2005.

- 2.23. Nakolanniki -  kat. I,

- niezależne od odzieży roboczej, mocowane na nogawkach,

- rozmiar uniwersalny regulowany,

- wytrzymałe na obciążenie,

- ścieranie, izolujące oraz zabezpieczające kolana w czasie pracy,

- wypełnienie żelowe,

- ergonomiczne niekrępujące ruchów,

- zapewniające ochronę termiczną, przed wilgocią oraz szorstką powierzchnią.

- posiada znak CE,

- spełniają wymagania normy PN-EN 14404+A1:2010 Narzutka ostrzegawcza do kierowania ruchem

- wykonana z dzianiny dziurkowanej (siatka) w kolorze fluorescencyjnym pomarańczowym,

- z przodu i tyłu narzutki umieszczone są trzy pasy mikro pryzmatyczne z taśmy odblaskowej koloru żółtego o szerokości 50 mm.

- zapięcie: klamerki po bokach,

- posiada znak CE,

- wykonana zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów  w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 132, poz. 840),

- spełnia wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07.

- 2.24. Osłona twarzy i słuchu z wizjerem z tworzywa

- - Osłona przeznaczona do pracy przy kosach spalinowych, pilarkach i nożycach,

- - szybka z tworzywa, zapewniająca 100% ochrony przed promieniowaniem UV chroniąc wzrok i skórę,

- - chroni oczy i twarz przed wiórami, odłamkami i kamykami,

- regulacja wysokości nauszników pozwala precyzyjnie dopasować je kształtu głowy operatora,

- możliwość podniesienia osłony,

- posiada znak CE,

- zgodna z normą PN-EN 352-3:2021-04 i PN-EN 166:2005.

- Ochronniki słuchu – kat. II

- - składają się z dwóch czasz tłumiących, nagłowia i pałąka,

- - obniżają poziom hałasu o ok.15 - 30 dB w zależności od częstotliwości dźwięku (125 - 8000Hz),

- - szerokie, wygodne piankowe pierścienie uszczelniające zapewniają optymalne uszczelnienie i idealny komfort, nawet podczas długich okresów użytkowania,

- - posiada znak CE,

- - spełnia wymagania normy EN 352-1:2020.

- 2.25 .Okulary ochronne – przeciwodpryskowe -kat. II	- przeciwodpryskowe,

- - odporne przed uderzeniami drobnych ciał stał stałych o energii uderzeń,

- - ergonomiczny kształt,

- - przeznaczone do ochronny oczu przed odpryskami ciał stałych o energii kinetycznej do 1 J występującymi przy obróbce metali, drewna, tworzyw sztucznych oraz przed kroplami cieczy agresywnych i pyłami o średnicy ziarna większej niż 5 mm.

- spełniają wymagania normy EN 166.

2.26. Narzutka ostrzegawcza do kierowania ruchem

-  Narzutka wykonana jest z dzianiny poliestrowej w kolorze fluorescencyjnym pomarańczowym, spełniającej wymagania normy PN-EN ISO 20471:2013-07. Z przodu i tyłu narzutki umieszczone są trzy pasy mikro pryzmatyczne z taśmy odblaskowej koloru żółtego o szerokości 50 mm. Produkt wykonany jest zgodnie z  Rozporządzeniem MSWiA z dnia 18 lipca 2008 roku w sprawie wzoru ubioru niektórych osób uprawnionych do wydawania poleceń i sygnałów  w zakresie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. nr 132; poz. 840).

- 2.27. Lizak podświetlany do kierowania ruchem

- - podświetlany wykonany z trwałego tworzywa sztucznego,

- - tarcza  wyposażona w dwa plastikowe klosze z jednej strony zielony, z drugiej czerwony,

- - klosze dookoła są oklejone folią odblaskową,

- - światło emitowane za pomocą diod LED.

- - zasilanie bateriami, w komplecie z lizakiem zestaw baterii

- - wymiary lizaka: długość 37 cm, średnica klosza 11 cm, średnica całkowita 18 cm,

- - tarcza zgodna z przepisami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 NR 220 poz. 2181).

- 2.28. Fartuch ochronny drelichowy (I kategoria środków ochrony indywidualnej)

- - fartuch zapinany z przodu na guziki. 100% bawełna,

- - gramatura min 280 g/m2,

- - kołnierz wykładany,

- - przód z trzema kieszeniami - dwiema bocznymi i jedną górną,

- - rękawy półkoszulowe z pogłębioną pachą - jednoczęściowe proste, u dołu z mankietami zapinanymi na guziki.

- 2.29. Półmaska przeciwpyłowa jednorazowa FFP2 21V - kat. II

- - ochrona przed pyłami, aerozolami cząstek stałych i aerozolami ciekłymi o stężeniu do 10 x NDS.

- - do ochrony dróg oddechowych przed średnio toksycznymi cząstkami stałymi, pyłami, (wersja z zaworem wydechowym) chemicznym,

- - posiadająca zawór oddechowy zamontowany w półmasce ułatwia wydychanie powietrza,

- - o wysokiej pyłochłonności,

- - w części wewnętrznej delikatna okrągła uszczelka, która polepsza dopasowanie do twarzy,

- - paski o regulowanej długości ułatwiają prawidłową pozycję półmaski.

- - posiada znak CE,

- spełnia wymagania normy: EN 149:2001+A1:2009.

- 2.30. Rękawice ochronne bawełniane lub nitrylowe

- - wykonane z przędzy z dodatkowym nakropieniem PCV w części chwytnej,

- - chronią przed otarciem lub zabrudzeniem dłoni,

- - elastyczny materiał wzbogacony o ściągający mankiet,

- - spełnia wymagania normy: EN 420.

- 2.31. Okulary przeciwsłoneczne – kat. I

- - estetyczna, metalowa lub plastikowa oprawa,

- - szkła o specjalnych własnościach, we mgle, deszczu, mają zaostrzać kontrast i rozjaśniać obraz (eliminacja niebieskiego widma światła), absorbować promienie UV.

- - kolor szkieł: żółty.

- 2.32. Ubranie spawacza /buty, spodnie kurtka, rękawice, maska(okulary)

- Rękawice spawalnicze

- wykonane ze skór chromowanych o wyprawie termoodpornej,

- podszewka impregnowana niepalnie;

- chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi,

- chroniące przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ciepło),

- zgodność z normami: PN-EN 420, EN 388, EN 407

- posiada znak CE.

- Buty (trzewiki) ochronne dla spawaczy - kategoria - S3

- wykonane z wytrzymałej skóry tłoczonej, wodoodpornej,

-  wyposażone w zewnętrzny język ochronny zabezpieczający przez dostaniem się gorących odprysków spawalniczych do wnętrza buta,

- z szybkim zapięciem i indywidualnie regulowaną klamrą umożliwiającą idealne dopasowanie

- wierzch butów skórzany, odporny na działanie drobnych rozprysków stopionego metalu,

- podeszwa poliuretanowa dwuwarstwowa PU+PU o różnych gęstościach odporna na olej benzynę 
i inne rozpuszczalniki oraz na wysoką temperaturę w krótkotrwałym kontakcie z gorącym podłożem (do 300C), zgodna z SRC,

- podnosek stalowy, skutecznie chroniący stopę przed uderzeniem z energią do 200 J oraz przed zgnieceniami do 15kN,

- posiada znak CE.

-  wkładka antyprzebiciowa, stalowa o dużej elastyczności,

- spełniają wymagania norm EN 20349, EN 20345:2011, EN 20344.

- odporność na ciepło kontaktowe (HRO).

- Ubranie niepalne (dla spawaczy) - bluza robocza i spodnie robocze ogrodniczki

- skład kompletu wchodzi bluza trudnopalna spawalnicza z długim rękawem oraz spodnie ogrodniczki długie trudnopalne spawalnicze,

- materiał: 100% bawełna poddana specjalnej obróbce nadającej je własności trudnopalne, gramatura min. 380g/m2, kurczliwość 2%,

- możliwość wielokrotnego prania (min. więcej niż 10) - wszyta metka z przepisami prania

- kolor: niebieski lub granat,

- posiada znak CE,

- spełnia wymagania zgodne z normą PN-EN 340, PN-EN ISO 11611, PN-EN ISO 11612, klasa 2, A1 i A2

- Okulary spawalnicze

- wentylacja pośrednia, składane oprawki z filtrami spawalniczymi SVAR,

- soczewki z szybkami przezroczystymi z poliwęglanu,

- przy zastosowaniu filtrów spawalniczych okulary zapewniają ochronę przed promieniowaniem generowanym podczas lutowania, spawania i cięcia płomieniowego metali,

- posiadają znak CE,

- klasa odporności – F,

- spełniają wymagania zgodne z normą EN 166, EN 167, EN 168, EN 169.

- Przyłbica spawalnicza

- - w pełni regulowany headcross,

- - pięć wybieralnych stopni zaciemnienia: 9-13,

- - czas ściemniania: 0.25ms, czas rozjaśnienia: 0.1s do 1s,

2.33.  Rękawice ochronne wzmacniane skórą

- -Rękawice ochronne kat II deklaracja WE

- Pięciopalcowe rękawice o anatomicznym kształcie kciuka, całe wykonane ze skóry dwoiny bydlęcej o grubości min. 1,2 mm,  kształt amerykański, ściągacz elastyczny na stronie grzbietowej, Winny posiadać  wzmocnione szwy, zakończone są mankietem. Zgodność z normą PN-EN 388+A1:2019-01 (2132), PN-EN ISO 21420:2020-09, PN-EN 407:2020-10 (41XXXX)