ZP/143/2024

Załącznik  D

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) / Parametry techniczne

– Wykonawca składa wraz z ofertą

| Meble wykonane w technologii 1.3 (opis technologii znajduje się na końcu) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  |  |  |
| Wytwórca |  |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |  |
| Rok produkcji: min. 2024 |  |  |  |  |  |
| Lp. | ## Wyposażenie | Opis | Tak | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETRY OFEROWANE |
|  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
|  | Regał ze stali nierdzewnej 80x35x180cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 800x350x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał stalowy na kółkach 100x50x180cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1000x500x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Stół typ D, 200x70cm z szufladami | Stół roboczy o konstrukcji ze stali kwasoodpornej gat. OH18N09, o wymiarach min. 40x40 mm ; pod blatem min. 3 szuflady Wymiary min. (szer.x gł.x wys.) 2000x700x900mm. | Tak |  |  |
|  | Nie dotyczy |  |  |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdezwnej 270x120cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 2700x1200x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 150x120cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1500x1200x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270x80cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 2700x800x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał ze stali nierdzewnej 360x80cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 3600x800x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 180x120cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1800x1200x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 180x80cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1800x800x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 270x120cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 2700x1200x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Regał magazynowy ze stali nierdzewnej 150x80cm | Regał wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w cztery stalowe półki pełne. Wymiary min. (szer. x gł. x wys.) 1500x800x1800 mm | Tak |  |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |  |  | TAK podać |  |
|  | Zamawiający wymaga aby wszystkie produkty zostały dostarczone, podłączone/zmontowane i gotowe do użytkowania w okresie: do 3 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 31.03.2025 r. z tym że Wykonawca będzie realizował elementy przedmiotu zamówienia w terminie do 3 tygodni od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmiany terminu realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego zadania. |  |  |  |  |

Wymogi techniczne dla mebli ze stali nierdzewnej kwasoodpornej

| CERTYFIKATY, DOKUMENTY |  |
| --- | --- |
| Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa dopuszczające do eksploatacji w pomieszczeniach medycznych. Dla potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanych wyrobów oferent zobowiązany jest do dostarczenia: - Atestu higienicznego potwierdzającego, iż przedmiot oferty może być stosowany w placówkach służby zdrowia (dotyczy wyrobów gotowych) - Deklaracji zgodności producenta potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami wybranych Polskich Norm w zakresie wytrzymałości konstrukcji i bezpieczeństwa użytkowania oraz zgodności z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów z załączonym certyfikatem ISO 9001 dla producenta dotyczącym dystrybucji i serwisowania wyrobów medycznych wraz z wyposażeniem, certyfikatem ISO 13485 oraz certyfikatem ISO 14001– potwierdzającym wdrożenie i utrzymywanie systemów zarządzania jakością w zakresie objętym certyfikacją. - Raportu z badań potwierdzającego skuteczność bakteriobójczą oferowanych mebli. - W celu potwierdzenia spełnienia przez Oferenta wymaganych parametrów technicznych i użytkowych zamawianego sprzętu oraz mebli medycznych, należy podać i wskazać w załączonym katalogu typ/model katalogowy dla poszczególnych wyrobów będących przedmiotem zamówienia, potwierdzając że oferowane wyroby są przedmiotem oferty Oferenta. Dla wyrobów standardowych katalogi potwierdzające iż oferowane wyroby są przedmiotem oferty a dla wyrobów niestandardowych opracowane rysunki lub foldery. |  |
| KONSTRUKCJA |  |
| - Meble w całości wykonane ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. - Korpusy wykonane z podwójnej blachy w systemie dwuwarstwowym z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym, zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność. Powierzchnie gładkie, niezawierające ostrych krawędzi. Możliwość lakierowania korpusów farbami proszkowymi - Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wg oznaczenia RAL. - Meble posadowione na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 120 do 150 mm wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie. Nóżki cofnięte względem tyłu zabudowy, umożliwiając dostosowanie zabudowy do ściany w przypadku występowania zaoblenia podłoga-ściana ( wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). - Blaty robocze do wyboru przez Zamawiającego szczegółowo określone w zestawieniu asortymentowo ilościowym o niżej podanym standardzie . - Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wypełnione materiałem wygłuszającym z tylnym rantem przyściennym o wysokości 40 mm. - Blaty robocze o gr. min 32 mm mineralne z Corianu lub równoważne, tj. blaty z materiału kompozytowego o nieporowatej powierzchni zapewniającej wysoką higieniczność, materiał blatów odporny na uderzenia i zarysowanie, obojętny chemicznie. - Blaty robocze typu TRESPA o gr. min 20 mm – kolorystyka szary, biały - Wszystkie szafki stojące, występujące w zestawach przyściennych wyposażone w blaty robocze ciągłe na całej długości zabudowy. Miejsca styku blatów ze ścianą uszczelnione. Rodzaj blatu określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. - Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień i ostrych krawędzi. - W komplecie ze zlewami /umywalkami baterie – rodzaj baterii określa specyfikacja asortymentowo- techniczna - Kolorystyka blatów do uzgodnienia przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników - Ściany wewnętrzne korpusów szafek wyposażone w rastry umożliwiające łatwą regulację wysokości położenia montowanych wewnątrz elementów takich jak półki, ramy koszy i kuwet max co 40 mm. Nie dopuszcza się rastrów jako dodatkowo montowanych elementów wyposażenia szafek - Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia. Regulacja za pomocą rastrów z wytłoczonymi gniazdami w bokach szaf max co 40 mm, na wspornikach metalowych wyposażone w silikonowe wibroizolatory wygłuszające półkę. - Drzwi , fronty szuflad wykonane z podwójnej blachy z lekkim wypełnieniem usztywniająco-wygłuszającym. Krawędzie i narożniki zaokrąglone. Konstrukcja frontów zapewnia szczelne i ciche zamykanie (bez metalicznego odgłosu), wyposażone w trwałe uszczelki, konstrukcyjnie związane z elementami frontu z możliwością wymiany w przypadku uszkodzenia. Uszczelki wykonane z tworzywa odpornego na działanie środków dezynfekcyjnych. Nie dopuszcza się uszczelek przyklejanych powierzchniowo. W zależności od potrzeb drzwi przeszklone - wykonane ze szkła bezpiecznego. - Szuflady zastosowane w meblach typu skrzynkowego wykonane w całości ze stali nierdzewnej gat. 0H18N9. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Ilość szuflad, wymiary użytkowe określa specyfikacja asortymentowo –techniczna - Szuflady wyposażone na całym obwodzie w technologicznie konstruowane gniazda lub szczeliny ( również w elemencie frontowym ) umożliwiające zastosowanie specjalistycznych ruchomych wkładów podłużnych i poprzecznych pozwalających na podział wewnętrzny szuflady zgodnie z bieżącą potrzebą Zamawiającego. Wkłady w komplecie z szufladami - Kuwety i kosze zamocowane na ramach nośnych wysuwanych na teleskopowych prowadnicach kulkowych montowanych bezpośrednio w rastrach ścian wewnętrznych mebla, wyposażone w zdejmowaną ramą nośną ze stali nierdzewnej z osadzonym koszem lub kuwetą. Rodzaj i wymiary koszy i kuwet określa specyfikacja asortymentowo- techniczna. - Kuwety monolityczne z tworzywa ABS odpornego na działanie środków dezynfekcyjno-myjących, wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Podziałki wykonane w wersji przeźroczystej wg potrzeb Użytkownika przedstawionej w specyfikacji asortymentowej ilościowej . Elementy podziałowe w komplecie z kuwetami. - Kosze ze stali kwasoodpornej wyposażone w podziałki umożliwiające podział wewnętrzny przestrzeni wsadowej. Elementy podziałowe w komplecie z koszami. - Zunifikowane wymiary i system mocowania koszy oraz kuwet gwarantujący dowolną konfigurację wyposażenia w meblach posiadających tą samą funkcję (takich jak szafy wysokie, szafki niskie, wózki zabiegowe, wózki transportowe, regały magazynowe) |  |
| OKUCIA |  |
| - Zawiasy do drzwi nierdzewne wysokiej jakości (wytrzymałość min. 80 tyś. Cykli otwarcie- zamkniecie) , pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach. wyposażone w mechanizm samo domykania zintegrowany w puszcze zawiasu. Zawiasy typu Clip Top z powłoką galwanizowaną. - Szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych z domykaniem typu mechanicznego i tłumieniem domknięcia - Zamki w szafkach stojących do wysokości 90 cm – zamek jednopunktowy patentowy, w szafach stojących powyżej wysokości 90 cm – zamek baskwilowy 3 punktowy - W szafkach mobilnych (kontener) zastosować zamki patentowe centralne blokujące wszystkie szuflady z kluczem łamanym, w innych szafkach z szufladami zastosowanie zamka określa specyfikacja asortymentowo – techniczna. - Montaż zamków wykonany w sposób profesjonalny ( poprawne zamykanie skrzydeł drzwiowych , w poprawną likwidacją luzów i zbyt dużych szczelin) , zamki kompletne wraz z niezbędnymi akcesoriami. Zastosowanie oraz rodzaj zamka określa specyfikacja asortymentowo-techniczna. - Uchwyty wykonane ze stali nierdzewnej w kształcie litery U wg przedstawionego wzoru o rozstawie 128mm |  |
| DODATKOWE INFORMACJE |  |
| - Kolorystyka wg aktualnych próbników płyt oraz wzornika barw RAL - Podane w specyfikacji (zestawienie asortymentowe) wymiary są wymiarami przybliżonymi. Konstrukcja mebli umożliwia wykonanie zabudowy na „miarę” z zachowaniem oczekiwanych funkcji i warunków technicznych poszczególnych pomieszczeń. Oferent – Wykonawca, jest zobowiązany do sporządzenia szczegółowego projektu zabudowy meblowej uzgodnionego z Zamawiającym. Zamawiający dopuszcza odchyłki wymiarowe od podanych wymiarów gabarytowych w zakresie +/-10% lub opisane w specyfikacji - Cena ofertowa zawiera koszt projektu zabudowy, koszt wytworzenia mebli, transportu, montażu oraz koszt wszystkich materiałów pomocniczych do montażu |  |
| PRZYKŁADOWE ZDJĘCIA |  |
|  | Uchwyt |

Zamawiający wymaga aby do faktury została załączona specyfikacja określająca nazwę produktu zgodnie z  opisem przedmiotu zamówienia

Brak złożenia Załącznika D skutkuje odrzuceniem oferty z postępowania.

Uwaga:

1. Parametry techniczne graniczne stanowią wymagania - nie spełnienie choćby jednego z w/w wymogów spowoduje odrzucenie oferty.

2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zażądania potwierdzenia wiarygodności przedstawionych przez Wykonawcę danych we wszystkich dostępnych źródłach w tym u producenta.

....................................................................................

data i podpis