WIATA EDUKACYJNA WRAZ ZE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNĄ

Os. Dolne Miasto 14a, 78-600 Wałcz, dz. nr 4826 obręb 01[321701_1.0001], jednostka ewidencyjna m. Wałcz

- SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

02-2024

- CZĘŚĆ OPISOWA

1.	PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – OPIS OGÓLNY	3

2.	LOKALIZACJA	3

3.	ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU	3

4.	PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	3

4.1	UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI	3

4.2	BUDOWLA WIATY EDUKACYJNEJ	3

4.3	URZĄDZENIA BUDOWLANE	3

4.4	SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH	3

4.5	UKŁAD KOMUNIKACYJNY	3

4.6	PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU	3

5.	ZESTAWIENIE - BILANS POWIERZCHNI TERENU	4

6.	INFORMACJE I INNE DANE	4

6.1	INFORMACJA CZY DZIAŁKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW	4

6.2	WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ	4

6.3	WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW	4

6.4	DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4

7.	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4

8.	INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU	4

9.	OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW	5

9.1	PODSTAWY PRAWNE ANALIZY	5

9.2	ANALIZA DOT. OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU	5

- CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. U.01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

# PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – OPIS OGÓLNY

Przedmiotem opracowania jest wiata edukacyjna wraz z przyległą ścieżka edukacyjną na terenie działki nr 4826 przy os. Dolne miasto 14a w Wałczu.

Urządzenia budowlane wchodzące w skład projektu:

- ścieżka edukacyjna,

- zieleń urządzona,

- stacje edukacyjne

# LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Wałczu na os. Dolne Miasto 14a, na działce nr 4826 obręb 01 Wałcz na terenie jednostki ewidencyjnej 321701_1.0001.

# ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Działka 4826 o powierzchni 31 505,36 m2 jest działką częściowo zabudowaną. Znajduje się na niej budynek szkolny wraz z towarzysząca jej infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem wynosi 950,16 m2.

Na opracowywanym terenie występuje zieleń niska – trawy i średniowysoka – drzewka ozdobne. Na terenie inwestycji nie znajdują się żadne kubaturowe obiekty budowlane ani infrastruktura podziemna.

Działka jest ogrodzona.

# PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## UKSZTAŁTOWANIE TERENU I ZIELENI

Projektowana inwestycja nie ingeruje w istniejące ukształtowanie terenu oraz układ zieleni, poza minimalnym pomniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej na rzecz nowoprojektowanej wiaty.

Wody opadowe z zadaszenia wiaty odprowadzone zostaną na teren biologicznie czynny.

Ścieżka edukacyjna została zaprojektowana z nawierzchni mineralnej przepuszczalnej.

## BUDOWLA WIATY EDUKACYJNEJ

Projektowana wiata zlokalizowana jest w sposób zapewniający zachowanie odległości nie mniejszej niż:

- od istniejącego budynku min. 8 m,

Poziom posadzki wiaty oraz ścieżki projektuje się tak aby był równy terenowi bezpośrednio przyległemu, który wynosi: 116,6 m.n.p.m.

## URZĄDZENIA BUDOWLANE

Wiata została wyposażona w infrastrukturę, zapewniającą możliwość jej użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana infrastruktura obejmuje:

  - ścieżkę edukacyjną,

  - teren utwardzony pod zadaszeniem wiaty,

## SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z zadaszenia wiaty oraz ścieżki edukacyjnej będą odprowadzane na teren biologicznie czynny.

## UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Opracowywany teren znajdujący się na działce 4826 skomunikowany jest z drogą publiczną os. Dolne Miasto poprzez istniejący układ dróg wewnętrznych.

## PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Nie dotyczy.

# ZESTAWIENIE - BILANS POWIERZCHNI TERENU

| 1. | Powierzchnia działki nr 4826 | 31 505,36 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Powierzchnia opracowywanego terenu | 950,16 m2 |
| 3. | Powierzchnia zabudowy | 52,10 m2 |
|  |  | 5,48% powierzchni opracowywanego terenu |
| 6. | Powierzchnia terenów przekształconych: |  |
|  | powierzchnia ścieżki edukacyjnej – nawierzchnia mineralna | 89,68 m2 |
|  | powierzchnia terenów utwardzonych wiata edukacyjna - kostka betonowa | 72,80 m2 |
|  | zieleń urządzona | 787,68 m2 |
|  | Suma powierzchni terenów biologicznie czynnych opracowywanego terenu | 877,36 m2 |
|  |  | 92,34% powierzchni opracowywanego terenu |

.

# INFORMACJE I INNE DANE

## INFORMACJA CZY DZIAŁKA JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKÓW

Działka, na której jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

## WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ

Działka, na której jest projektowany obiekt budowlany nie znajduje się w obrębie oddziaływania terenów górniczych.

## WPŁYW NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE UŻYTKOWNIKÓW

Projektowana wiata nie będzie negatywnie wpływała na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników.

## DOSTĘPNOŚĆ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wejścia do wiaty i na ścieżkę edukacyjną zlokalizowano bezpośrednio z przyległego oraz utwardzonego terenu. Poziom przyległego terenu jest równy poziomowi projektowanego utwardzenia z kostki betonowej oraz ścieżki edukacyjnej.

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Projektowana wiata jest budowlą i nie kwalifikuje się do kategorii budynków i urządzeń z nimi związanych, dla których Rozporządzenie dotyczące Warunków Technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, stawia wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Usytuowanie wiaty nie będzie stanowiło utrudnienia podczas ewentualnego pożaru obiektu chronionego jakim jest budynek szkolny, ponieważ nie ingeruje w istniejący układ dróg pożarowych.

# INNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

Nie dotyczy.

# OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTÓW

## PODSTAWY PRAWNE ANALIZY

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z dnia 9.06.2022r. Poz. 1225.USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dziennik Ustaw z dnia 9.06.2022r. Poz. 1225.

## ANALIZA DOT. OBSZARU ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Analiza dot. obszaru oddziaływania obiektu została sporządzona zgodnie z Art. 20 ust. 1, pkt 1 lit. „c” ustawy Prawo Budowlane. Zgodnie z Art. 3, pkt 20 ustawy Prawo Budowlane.

obszar oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenie w zabudowie tego terenu.

Dane dotyczące obiektu budowlanego:

- wolnostojąca wiata edukacyjna,

- wymiary obiektu budowlanego w rzucie 5,80 x 8,96 m,

- wysokość obiektu budowlanego 4,15 m,

- dach dwuspadowy o kącie nachylenia 300,

- klasyfikacja pożarowa – brak,

- odległość wiaty od budynku istniejącego min. 8 m,

Projektowane usytuowanie wiaty na działce nie wprowadza ograniczeń co do użytkowania w stosunku do działek sąsiednich i pozostaje w całości na działce inwestora.

W zakresie przesłaniania i zacieniania budynku wg §13.1 w/w Rozporządzenia „Odległość budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektów powinna umożliwiać naturalne oświetlenie tych pomieszczeń”.

Minimalna odległość wiaty od granicy działki wynosi 43 m, działki graniczące bezpośrednio z opracowywanym terenem są działkami drogowymi lub działkami nieprzeznaczonymi pod zabudowę kubaturową. W związku z tym projektowana wiata nie będzie powodowała ograniczeń co do użytkowania.

Odległość projektowanej wiaty o wysokości maksymalnej 4,15 m od budynku szkolnego zlokalizowanego na terenie działki inwestora, która wynosi min. 8 m nie będzie powodowała zacieniania i ograniczała nasłonecznienia pomieszczeń.

Wniosek: Projektowana inwestycja nie powoduje objęcia działek sąsiednich obszarem oddziaływania w myśl przeprowadzonej analizy.

Opracowanie:

mgr inż. arch. Kinga Bacławska

B

C

D