WIATA EDUKACYJNA WRAZ ZE ŚWIEŻKĄ EDUKACYJNĄ

os. Dolne Miasto 14a, 78-600 Wałcz, dz. nr 4826

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

02-2024

CZĘŚĆ OPISOWA

1	RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO	2

2	PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU	3

3	UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO	3

4	CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU	3

4.1	POWIERZCHNIA ZABUDOWY I WYMIARY OBIEKTU	3

5	ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE	3

5.1	UKŁAD KONSTRUKCYJNY	3

5.2	ROWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE	4

5.3	OBRÓBKI BLACHARSKIE	5

5.4	ELEWACJE	5

6	Opinia geotechniczna i INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA	5

7	DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH	5

8	WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE	5

8.1	ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW	5

8.2	SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH	5

8.3	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Z PODANIEM ILOŚCI ICH RODZAJU I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ	5

8.4	RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW	5

8.5	WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKŁÓCENIA	6

8.6	WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE	6

9	ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO	6

Nie dotyczy	6

10	ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB STREFACH	6

11	ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO	6

12	OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	6

12.1	DANE TECHNICZNE OBIEKTU	6

12.2	CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO	6

13	WARUNKI WYKONANIA ROBÓT	7

14	UWAGI	7

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. A.01 RZUT PRZYZIEMIA, PRZEKRÓJ A-A

Rys. A.02 RZUT DACHU, PRZEKRÓJ B-B

Rys. A.03 ELEWACJE

# RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany wiaty edukacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce dz. nr 4826.

Projektowany obiekt budowlany należy do kategorii VIII – w związku z tym współczynnik kategorii obiektu (k) wynosi 5,0, natomiast współczynnik wielkości obiektu (w) wynosi 1,0.

# PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU

Projektowana wiata edukacyjna, przeznaczona będzie do:

- kształtowania właściwych postaw dzieci, młodzieży i dorosłych wobec środowiska naturalnego,

- prowadzenia zajęć edukacyjnych z obszaru przyrodniczego i nie tylko,

- integracji społeczności szkolnej przez prowadzenie zajęć grupowych

- realizacji projektów edukacyjnych,

- łączenia nauki z zabawą,

- rozbudzenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi/przyrodniczymi oraz wzbudzenia chęci do nauki szkolnej,

- wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły.

# UKŁAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Forma architektoniczna planowanej inwestycji jest zwarta zarówno, jeśli chodzi o bryłę jak i widok w rzucie.

Inwestycja zlokalizowana jest na działce nr 4826 i została zaprojektowana zgodnie z warunkami zabudowy.

Projektowany obiekt to wiata o konstrukcji drewnianej, z trzech stron otwarta, dach dwuspadowy o nachyleniu 30o.

# CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU

## POWIERZCHNIA ZABUDOWY I WYMIARY OBIEKTU

- powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 		 			     52,10 m2

- wysokość 	                                                                                                                                  :
do kalenicy					                 	                                    4,15 m
do okapu						 	                                                    1,84 m

- szerokość budynku					                                                                    5,80 m

- głębokość budynku					                                                                    8,96 m

- Poziom posadzki 			                                       	                        +/- 0,00 = 116,22 m.n.p.m

# ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

## UKŁAD KONSTRUKCYJNY

### FUNDAMENTY - STOPY

Budynek posadowiono na fundamentach bezpośrednich w formie stóp fundamentowych o wysokości wynoszącej 40cm. Fundamenty zaprojektowano w technologii żelbetowej, monolitycznej z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy C o fyk=500MPa (RB500). Szczegóły stóp fundamentowych w części rysunkowej projektu.

W stopach fundamentowych osadzić kotwy PUS160 - pręt żebrowany M16 ze stalową podstawą słupa – stal klasy S235.

Przed wykonaniem fundamentów ułożyć podbudowę z chudego betonu (klasy C8/10) gr. 10cm.

Pod zbrojeniem zachować otulinę zbrojenia cnom=50mm.

Poziom posadowienia wiaty: -0.40m (116.22 m.n.p.m.)

W przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów nienośnych tj. nasypu niebudowlanego (np. niekontrolowane mieszaniny piasku drobnego, piasku średniego, piasku drobnego próchniczego, piasku gliniastego, otoczaków i gruzu) lub gruntu organicznego, grunty te należy bezwzględnie wymienić do poziomu występowania gruntów piaszczystych.

W czasie wykonywania robót fundamentowych należy:

- dno wykopu w poziomie posadowienia zabezpieczyć przed rozmoczeniem, wysuszeniem, przemarznięciem lub zalaniem przez wody opadowe, powierzchniowe i gruntowe

Po wykonaniu fundamentów odbiór tych robót polegać powinien na sprawdzeniu zgodności z projektem: jakości użytych materiałów, usytuowania i wymiarów tych elementów budowli. Odchylenia w poziomach górnej powierzchni podłoża, przygotowanej pod wykonanie fundamentów, mogą wynosić +20mm przy fundamentach, których najmniejszy bok nie przekracza 4,0m. Odchylenia w wymiarach fundamentów w planie mogą wynosić najwyżej +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 40mm. Odchylenia w wymiarach elementów pionowych fundamentu nie mogą wynosić więcej niż +0,5%, przy czym nie mogą przekraczać 30mm.

### SŁUPY

Słupy wiaty zaprojektowano jako drewniane połączone przegubowo z fundamentem.

Słupy z drewna litego iglastego klasy C24 o przekroju 14x14cm.

### WIĘŹBA DACHOWA

Zaprojektowano dach dwuspadowy o kącie nachylenia 30 o w konstrukcji drewnianej z drewna litego iglastego klasy C24.

Więźbę dachową wykonać jako płatwiowo-kleszczową opartą na słupach i stężone mieczami 14x14cm - Z1 wg rysunku k.02

Krokwie 8x18cm oparte na płatwi 14x18cm.

## ROWIAZANIA KONSTRUKCYJNO MATERIAŁOWE

### Zadaszenie wiaty

- warstwa wykończeniowa 		gonty bitumiczne				0,5 cm

- ruszt drewniany			deskowanie				2,5 cm

- ruszt drewniany			łaty drewniane 				6,0 cm

- konstrukcja			krokwie drewniane 				18,0 cm

### Posadzka na gruncie

- warstwa wykończeniowa		kostka betonowa				6,0 cm

- podkład				podsypka cementowo-piaskowa		4,0 cm

- warstwa wyrównawcza		chudy beton				10,0 cm

- podłoże				piasek zagęszczony

## OBRÓBKI BLACHARSKIE

Obróbki blacharskie z blachy płaskiej ocynkowanej w kolorze zgodnym z projektem elewacji.

## ELEWACJE

Projektowany obiekt to wiata o konstrukcji otwartej. Trzy z czterech ścian elewacji zostały zaprojektowane jako otwarte, jedna jako ściana pełna drewniana.

# Opinia geotechniczna i INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA

Na terenie objętym opracowaniem występują proste warunki gruntowe. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych Dz.U. 2012 poz. 463 budowla zalicza się do I kategorii geotechnicznej.

Głębokość strefy przemarzania: Hz=1,00m w przypadku występowania w poziomie posadowienia gruntów wysadzinowych.

Podstawowe parametry geotechniczne ustalono na podstawie wizji lokalnej i odkrywek gruntu.

Budynek posadowiono na fundamentach bezpośrednich w formie stóp fundamentowych o wysokości wynoszącej 40cm. Fundamenty zaprojektowano w technologii żelbetowej, monolitycznej z betonu klasy C16/20 zbrojone stalą klasy C o fyk=500MPa (RB500).

# DOSTĘP DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH

Wejście do projektowanej wiaty dostępne jest z poziomu terenu – bez stopni.

.

# WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE

## ZAPOTRZEBOWANIE I JAKOŚĆ WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSÓW ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Nie dotyczy.

## SPOSÓB ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH

Wody opadowe z dachu budynku będą odprowadzane na teren biologicznie czynny znajdujący się wokół planowanego obiektu.

## EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH Z PODANIEM ILOŚCI ICH RODZAJU I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ

Projektowana inwestycja w trakcie eksploatacji nie będzie emitowała zanieczyszczeń gazowych, zapachów, zanieczyszczeń pyłowych oraz płynnych.

## RODZAJ I ILOŚĆ WYTWARZANYCH ODPADÓW

Powstające w trakcie robót przygotowawczych odpady należy segregować i można składować w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposób wykluczający możliwość negatywnego wpływu na środowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel pojemników oraz w zwartych pryzmach.

W trakcie prac budowlanych powstaną niewielkie ilości odpadów w postaci opakowań materiałów budowlanych, pozostałości wyrobów w formie drewna budowlanego, kruszyw naturalnych i piasku. Wszelkie odpady powinny być dokładnie zebrane i przewiezione na wysypisko śmieci i zutylizowane w odpowiedni sposób.

## WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNE, EMISJA DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIE, W SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCE, POLE ELEKTROMAGNETYCZNE I INNE ZAKŁÓCENIA

Na etapie realizacji jak i użytkowania inwestycja nie będzie powodowała nadmiernej uciążliwości związanej z hałasem. Projektowany obiekt nie będzie również źródłem wibracji ani promieniowania.

## WPŁYW NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI W TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE

Projektowany obiekt nie koliduje z istniejącym drzewostanem. Podczas eksploatacji charakter prowadzonej działalności w projektowanym obiekcie nie będzie miał wpływu na wody gruntowe oraz glebę i grunty zalegające poniżej poziomu terenu.

Realizacja robót i następnie odprowadzenie wód deszczowych z terenu inwestycji nie będzie miało wpływu na pogorszenie stanu wód powierzchniowych i podziemnych.

# ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO

## Nie dotyczy

# ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB STREFACH

Nie dotyczy

# ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

Nie dotyczy.

# OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

## DANE TECHNICZNE OBIEKTU

- powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu 	                                                                  52,10 m2

- powierzchnia po obrysie dachu 							   72,80 m2

- wysokość 	                                                                                                                                  :
do kalenicy					                 	                                    4,15 m
do okapu						 	                                                    1,84 m

## CHARAKTERYSTYKA ZAGROŻENIA POŻAROWEGO

Projektowany obiekt wiaty ma konstrukcje otwartą, jest jednokondygnacyjny o powierzchni zadaszonej 72,80 m2 i wysokości 4,15m, znajduje się w odległości większej niż 8m od innych obiektów budowlanych. Wiata przeznaczona będzie do celów edukacyjnych, rekreacyjnych i szkoleniowych.

Zgodnie z art.3 pkt. 2 Prawa budowlanego, wiata nie jest budynkiem, więc nie określa się dla niej klasy odporności pożarowej oraz warunków przeciwpożarowych.

# WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wszystkie elementy i materiały budowlane użyte do realizacji wszystkich obiektów budowlanych winny spełniać obowiązujące normy, posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Wszelkie prace budowlane, montażowe i odbiory robót należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami.  Wskazania podane w załączonej Informacji do Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia winny być uwzględnione przy opracowaniu Planu BIOZ i przestrzegane przy prowadzeniu robót. Wszelkie wymienione w projekcie nazwy producentów zostały podane jako przykładowe, na podstawie których i przyjętych założeń dokonano niezbędnych obliczeń. Dobór ostateczny materiałów i wyrobów dokonany może być przez Inwestora przy zachowaniu parametrów technicznych przyjętych w projekcie.

# UWAGI

- Inwestycja nie ma negatywnych wpływów na środowisko oraz higienę i zdrowie użytkowników projektowanego obiektu.

- W razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy kontaktować się z jednostką projektową.

- Wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z projektantem i konstruktorem.

- Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.

- Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić czy materiały dostarczone na budowę odpowiadają ustaleniom projektowym i wymaganiom technicznym oraz sporządzić próbki kolorystyczne poszczególnych materiałów do akceptacji przez głównego projektanta opracowania.

- Przy zastosowaniu materiałów i technologii należy ściśle stosować się do zaleceń producentów. Projektant dopuszcza zmianę wskazanych materiałów i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy posiadają one cechy techniczne nie gorsze niż wskazane w projekcie.

- Przy wykonywaniu wszelkich robót betonowych należy postępować zgodnie z zasadami wykonywania robót żelbetowych, określonych m. in. w aktualnej instrukcji ITB oraz aktualnych normach.

- Teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie i zabezpieczenie pod względem BHP i p. poż. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni i znać przepisy BHP i p. poż.

- Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

- Odbiory: po przeprowadzeniu przez osoby uprawnione odbioru i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń odbioru. Zaświadczenia odbioru, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób, badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie obiektu.

- Wszystkie elementy drewniane na zewnątrz budynku należy zabezpieczyć do stopnia niezapalności.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną i aktualnie obowiązującymi normami i przepisami

Opracowanie:

mgr inż. arch. Kinga Bacławska