Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 393/2024/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / 
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa nowego skanera laserowego 3D ze zintegrowanym szybkim systemem obrazowania sferycznego HDR i wizualnym systemem inercyjnym na potrzeby Wydziału Geoinżynierii UWM w Olsztynie”

Skaner laserowy 3D ze zintegrowanym szybkim systemem obrazowania sferycznego HDR i wizualnym systemem inercyjnym

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. |  | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B |  | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | Typ instrumentu | Skaner Laserowy Panoramiczny |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Klasa lasera | >1, zgodnie z normą IEC 60825-1:2014 lub równoważną |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Montaż | Szybkie zwalnianie za naciśnięciem przycisku |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pole widzenia (bez pochylenia głowicy instrumentu) | Pionowy przynajmniej 270°, poziomy 360° |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Dokładność pom. odległości | 4 mm na odległości 10 m / 7 mm na odległości 20 m |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dokładność 3D | 6 mm na odległości 10 m / 8 mm na odległości 20 m |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Zasięg minimalny | 0.6 m |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Zasięg maksymalny | Przynajmniej 45 m |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Szybkość skanowania | Przynajmniej 680 000 pkt/sek. (<3 min pełne skanowanie) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Gęstość chmury punktów | Odległość miedzy punktami przynajmniej 6 mm na odległości 10 m (możliwe inne tryby dodatkowe 12/25/50 mm na 10 m ) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kamera/aparat | 13-megapikselowy system 4-kamerowy przechwytuje surowe dane 104 Mpx dla skalibrowanego obrazu sferycznego 360° x 270° |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Czas wykonania zdjęć | < 8 sek. dla pełnego sferycznego obrazu LDR w każdych warunkach oświetleniowych < 20 sek. dla pełnego sferycznego obrazu HDR w każdych warunkach oświetleniowych |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Rejestracja danych | Podgląd obrazu i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym Podgląd i edycja w czasie rzeczywistym Redukcja wychylenia pomiarów |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Pre-rejestracja skanów | Tak |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Zdalne sterowanie | Tak (za pomocą aplikacji na system iOS i Android) |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Bezprzewodowa komunikacja | Tak, wbudowana karta Wi-Fi (802.11 b/g/n) |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Klasa odporności (wigotność/zapylenie) | IP54 |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Temperatura, minimalna w zakr. | 0 do +40o C |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Waga max | 1.1 kg wraz z baterią |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Wymiary maksymalne | Wysokość do 165, średnica do 100 mm |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Pamięć wewnętrza | Zapis przynajmniej 1500 stanowisk |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Pomiar rozpoziomowanym instrumentem | Tak (typ pomiaru zenit, nadir) |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Zasilanie | Bateria Li-Ion |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Gwarancja | Co najmniej 2 lata |  |  |  |  |  |  |
| Razem wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ