KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W GDAŃSKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RĘCZNY MIOTACZ PIEPRZU O POJEMNOŚCI 75 ml

# Przeznaczenie

Ręczny miotacz pieprzu jest środkiem przymusu bezpośredniego stosowanym przez funkcjonariuszy Policji w przypadkach określonych w przepisach prawa, szczególnie                      w sytuacji konieczności wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem lub obezwładnienia niebezpiecznej osoby, w tym także znajdującej się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych, podobnie działających środków.

# Warunki bezpieczeństwa

- Działanie substancji czynnej zastosowanej w miotaczu musi być w pełni odwracalne,               tzn. nie może wywoływać trwałych skutków u osoby, wobec której miotacza użyto.                  Po przemyciu podrażnionych miejsc wodą działanie substancji czynnej musi ustępować             po czasie nie dłuższym niż ok. 2,5 [h].

- Zastosowana substancja czynna nie może powodować oparzeń skóry i innych tkanek, a jej działanie musi ograniczać się do czasowego podrażnienia skóry, błony śluzowej: oczu, jamy ustnej i nosa.

- Zawartość miotacza musi być niepalna i nietoksyczna.

# Zasięg i wydajność miotacza

- Efektywny zasięg strumienia mieszanki pieprzowej - minimum 2 [m].

- Wydajność miotacza musi pozwalać na uzyskanie minimum 8 jednosekundowych użyć,   bez wystąpienia spadku zasięgu wystrzeliwanej mieszanki, poniżej wartości progowej                    (2 [m]).

# Podstawowe dane techniczne

- Forma ewakuacji substancji czynnej ze zbiornika miotacza - ukierunkowany strumień.

- Rodzaj substancji czynnej – 10% (min.) olej pieprzowy OC (Oleoresin Capsicum), zawartość czynnego alkaloidu capsaicyny w OC co najmniej 1,33% - o mocy minimum              2 mln SHU.

- Substancja pędna – obojętna, sprężone powietrze lub inny gaz niepalny, nie oparta na bazie freonu.

- Pojemnik – ciśnieniowy, cylindryczny, wykonany z aluminium lub jego stopu.

- Głowica z dyszą – wykonana z wysokowytrzymałego tworzywa sztucznego, wyposażona          w zabezpieczenie przed przypadkowym użyciem miotacza.

# Wymiary i pojemność

- Całkowita wysokość miotacza        - 125 +/- 1 [mm].

- Średnica pojemnika miotacza         - 35 +/- 1 [mm].

- Pojemność zbiornika                       - 75 +/- 1 [ml].

- Znakowanie i pakowanie

- Oznaczenie etykiety zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Dodatkowe wymagane przez Zamawiającego:

Na zewnętrznej powierzchni każdego miotacza muszą być umieszczone w sposób trwały i czytelny (w języku polskim) następujące informacje:

- napisy: „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”,

- skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej zastosowanej substancji czynnej,

- pojemność i masa brutto pełnego miotacza,

- sposób użycia,

- sposób przechowywania,

- opis skutków działania na organizm człowieka,

- sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- informacje ostrzegawcze,

- data napełnienia miotacza i nr partii produkcyjnej,

- termin przydatności do użytku.

Uwaga:

Ostateczna treść i szata graficzna napisów zostaną uzgodnione przed 
dostawą miotaczy dla Policji.

- Miotacze muszą być pakowane w opakowania zbiorcze zapewniające ich bezpieczny wygodny transport.

- Na zewnętrznej powierzchni opakowania zbiorczego muszą być umieszczone w sposób trwały i czytelny (w języku polskim) następujące informacje:

- napisy: „POLICJA” oraz „NATURALNY ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY”,

- skład chemiczny z wyszczególnieniem rodzaju oraz zawartości procentowej zastosowanej w miotaczu substancji czynnej,

- ilość miotaczy znajdujących się w opakowaniu,

- masa łączna brutto,

- data pakowania,

- termin przydatności do użytku,

- sposób przechowywania,

- sposób użycia miotacza,

- opis skutków działania na organizm człowieka,

- sposób udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

- informacje ostrzegawcze.

- Wymagania gwarancyjne

Gwarancja co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy przedmiotu umowy do magazynu Zamawiającego.

- Wymagania dodatkowe

- Aktualny atest higieniczny, wydany przez PZH lub inną instytucję posiadającą akredytowane na terenie Polski lub Unii Europejskiej, na mieszankę stosowaną w ręcznych                                                                                                                                                         miotaczach pieprzu. Ważność atestu musi być, co najmniej tak długa jak okres gwarancyjny wskazany w pkt.7

- Zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawniającego do kontroli jakości potwierdzające, że miotacze pieprzu odpowiadają określonym normom lub specyfikacji technicznej.