Rozdział II

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

„Dostawa dwukołowej zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności ,

zamiatającej zanieczyszczenia na platformę pojazdu  ciągnącego”.

CPV: 34921200-1

- Przedmiot dostawy.

Dostawa dwukołowej zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności,
zamiatającej zanieczyszczenia na platformę pojazdu  ciągnącego.

  - Fabrycznie nowa,

  - Rok produkcji nie starsza niż 2024.

  - Zamiatarka w formie przyczepy.

  - Ilość osi - jedna dwukołowa.

  - Zamiatarka przystosowana do współpracy z pojazdem wywrotka.

  - Zamiatarka spełniająca wymogi w zakresie filtracji cząstek stałych pyłu PM 10.

  - Zamiatarkę należy dostarczyć do siedziby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. ul. Komunalna 5, w Koszalinie  w godzinach od 7.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku                             z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po uprzednim powiadomieniu Zamawiającego co najmniej na 3 dni robocze przed dostawą.

- Dane techniczne zamiatarki.

- Podstawowe parametry:

  - Wymiary:

    - Całkowita długość od 6600 -7000 mm

    - Szerokość ( bez szczotek bocznych) od 2200-2300 mm

    - Wysokość od 3500-3600 mm

  - Dopuszczalna masa całkowita do 7 Mg.

  - Poziom hałasu maksymalnie do 112 dB.

- Układ zamiatający.

  - Parametry zamiatania:

        - Wydajność zamiatania minimum 1,2 Mg/min.

        - Szerokość zamiatania 2500 – 3500 mm.

        - Prędkość zamiatania od 0-25 km/h.

        - Prędkość transportowa – przejazdowa minimum 40 km/h.

  - System zamiatania:

- Napęd szczotek, poprzez silniki hydrauliczne

- Szczotka walcowa – automatyczne dostosowanie się do pochylonych nawierzchni.

  - Szczotki:

- Jedna centralna szczotka walcowa.

- Dwie talerzowe szczotki boczne (prawa i lewa)

- Boczne osłony gumowe.

- Drapak hydrauliczny z prawej strony.

- Elewator.

  - Elewator ocynkowany.

  - Elewator wyposażony w zgrzebła aluminiowe z łatwo wymienialnymi gumami

  - Osłona przed wiatrem wykonana z materiału zabezpieczonego przed korozją,

  - Sygnał dźwiękowy zablokowania pracy elewatora.

- Taśma transportująca ;

  - Transporter wykonany z materiału zabezpieczonego przed korozją,

  - Transporter z regulowaną prędkością przesuwu

  - Prędkość obrotowa regulowana stopniowo z kabiny kierowcy.

- Układ hydrauliczny ;

  - Ciśnienie minimum 180 br.

  - Zbiornik oleju wykonany z materiału zabezpieczonego przed korozją,

- Instalacja wodna - system zraszania.

  - Zbiornik/i na czystą wodę o pojemności od 1100 l do 1400 litrów

  - Zbiornik wody wykonany z materiału zabezpieczonego przed korozją,.

  - Zewnętrzny wziernik poziomu wody.

  - System zabezpieczający przed wydobywaniem się kurzu podczas zamiatania przy pomocy zraszaczy. – dysz.

  - System napełniania zbiorników wody po obu stronach (z lewej i prawej strony zamiatarki).

- Silnik.

  - Wysokoprężny.

  - Emisja spalin : urządzenie spełniające normę spalin.

  - Moc silnika : minimum 55 kW .

  - Typ paliwa : diesel

  - Silnik automatycznie wyłączany :

- Przy przegrzaniu

- Przy ubytku oleju z układu hydraulicznego

- Przy braku ciśnienia  oleju

  - Pojemność zbiornika paliwa od 80-120 litrów.

- Układ centralnego smarowania.

  - Smarowanie wszystkich mechanizmów zamiatarki z automatycznego centralnego układu smarowania.

  - Ilość punktów smarnych - wszystkie wymagające smarowania.

- Układ jezdny.

  - Ilość osi - jedna dwukołowa.

  - Trzecie koło prowadzące.

- Układ hamulcowy.

  - Układ hamulcowy -powietrzny ciśnieniowy z niezależnym cylindrem na każde koło osi.

  - Hamulec parkingowy - postojowy działający na  koła zamiatarki .

- Oświetlenie zewnętrzne zamiatarki.

  - Tylne światła obrysowe LED.

  - Oświetlenie szczotek bocznych LED

  - Światło ostrzegawcze, pulsacyjne, pomarańczowe LED.

- Minimum jedno z przodu zamiatarki

- Minimum jedno z tyłu zamiatarki,

- Ogumienie.

  - Koła z oponami pneumatycznymi.

  - Koło zapasowe - 1 szt..

  - Koło zapasowe, bez konieczności montażu na zamiatarce.

- Drążek holowniczy – zaczep.

  - Z regulowaną wysokością.

  - Z regulowaną długością.

  - Hydrauliczny wspornik do parkowania.

  - Boczne przemieszczanie dyszla.

- Sterowanie urządzeniami i monitoring pracy zamiatarki.

  - System sterowania: z kabiny kierowcy – operatora.

  - Bezprzewodowy panel sterowniczy z funkcjami:

- Uruchomienia zamiatarki.

- Uruchomienia instalacji wodnej – systemu zraszania.

- Włączenia napędu szczotek: talerzowej prawej.

- Włączenia napędu szczotek lewej.

- Włączenia napędu szczotki walcowej.

- Prędkość obrotowa szczotek, pozycja i docisk sterowane z kabiny kierowcy,

- Kąt nachylenia szczotek talerzowych ustawiany z kabiny operatora.

- Docisk do podłoża - szczotek talerzowych.

- Docisk do podłoża - szczotki walcowej.

  - Tablica wskaźników rejestrująca elementy kontrolne zamiatania:

    - Licznik kilometrów zamiatania.

    - Licznik godzin zamiatania

    - Kontrolka poziomu wody w zbiorniku wody.

    - Kontrolka stanu oleju hydraulicznego.

    - Obroty silnika.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość:

Wykonanie reklam na zamiatarce bez utraty gwarancji.

- Termin realizacji przedmiotu dostawy.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia przedmiot zamówienia: w terminie do 120 dni 
od dnia zawarcia umowy.

Uwaga! * Oferowany termin dostawy stanowi kryterium oceny oferty.

- Warunki płatności.

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w 2 równych ratach w wysokości

- Pierwsza – płatna w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury,

- Druga – płatna w terminie 20 dni od daty zapłaty pierwszej raty.

- W przypadku braku możliwości podziału na 2 równe raty, należy pierwszą ratę zaokrąglić do pełnych złotych.

- Gwarancja i rękojmia za wady.

            - Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi: co najmniej 12 miesięcy, ale nie więcej niż 36 miesięcy*.

            - Okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uwaga! * Oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania serwisowe.

      - Wykonawca zapewnia bezpłatne serwisowanie przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

      - Bezpłatne serwisowanie obejmuje:

  - Koszty wszystkich zużytych materiałów.

  - Koszty robocizny wykonywanych w ramach planowanych przeglądów technicznych  i obsługi gwarancyjnej.

      - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady w przypadku wykonywania przeglądów technicznych i obsługi gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania bezpłatnego przeglądu w okresie gwarancji i rękojmi za wady wynikającego z „Ogólnych Warunków Gwarancji i Serwisu Producenta” (OWGISP) wraz z wymianą oleju w silniku.

  - Weryfikacja ewentualnych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowej obsługi lub błędów obsługujących w momencie wykonywania przeglądu zgodnie z OWGiSP.

      - W okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązuje się do wykonania:

  - Minimum raz w roku przeglądów gwarancyjnych, w tym związanych z przeglądem serwisowym silnika.

  - Minimum raz w roku wymiany oleju hydraulicznego oraz wymiany filtrów oleju hydraulicznego.

  - Stroną odpowiedzialną za wykonanie przeglądu gwarancyjnego w określonych terminach jest Wykonawca.

      - Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia pracownikom Zamawiającego instruktażu odnośnie prawidłowej obsługi dostarczonej zamiatarki.

- Naprawy gwarancyjne.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatne naprawy przedmiotu umowy w okresie gwarancji i rękojmi za wady.

  - Bezpłatne naprawy obejmują:

  - Koszty wszystkich zużytych materiałów i części zamiennych.

  - Koszty robocizny oraz naprawy bieżące, które nie wynikły z winy użytkownika przedmiotu zamówienia.

  - Wykonawca zapewnia bezpłatny dojazd serwisu do siedziby Zamawiającego w okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady w przypadku naprawy gwarancyjnej przedmiotu zamówienia.

W przypadku napraw gwarancyjnych podwozia, Zamawiający dopuszcza w okresie gwarancji                     i rękojmi za wady dojazd do autoryzowanego serwisu podwozia maksymalnie oddalonego od siedziby Zamawiającego do 50 km, na własny koszt i we własnym zakresie.

  - Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji i rękojmi za wady do usunięcia wady zamiatarki.

  - O wadzie zamiatarki Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie, lub pocztą elektroniczną.

  - Usunięcie wady musi być stwierdzone protokolarnie.

  - Wykonawca ponosi koszty transportu wadliwej zamiatarki.

  - Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę części na nowe: 3 naprawy.

  - Wykonawca jest zobowiązany:

  - Do przyjazdu serwisu naprawczego do usunięcia wady zamiatarki w czasie do 48 godzin* licząc od daty wysłania zgłoszenia przez  upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

* od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku  zgłoszenia reklamacji,

  - Do złożenia oświadczenia o uznaniu istnienia wady zamiatarki albo braku uznania istnienia wady zamiatarki maksymalnie w terminie do 4 dni* , licząc od daty wysłania zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

* od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w przypadku  przyjazdu serwisu.

  - Do użycia do usunięcia wady lub jego naprawy oryginalnych części zamiennych.

  - Do nieodpłatnego dostarczenia w przypadku awarii powyżej 10 dni kalendarzowych w okresie gwarancji i rękojmi za wady, licząc od daty wysłania zgłoszenia przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego do siedziby Zamawiającego zamiatarki zastępczej.

  - W przypadku gdy naprawa zamiatarki będzie wykonywana poza siedzibą Zamawiającego, Wykonawca ponosi koszty dojazdu do i z miejsca wykonania naprawy.

  - Zamawiający za koszty dojazdu obciąży Wykonawcę stawką: 10,00 złotych netto za każdy kilometr.

  - Wymagana odległość do serwisu gwarancyjnego zamiatarki, maksymalnie do 250 km od siedziby Zamawiającego.

  - Serwis gwarancyjny musi posiadać autoryzację producenta oferowanej zamiatarki.

- Dokumenty.

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy przedłoży następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Deklaracja zgodności WE.

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (załącznik IIA) / badanie typu WE: zgodnie 
z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

  - Świadectwo zgodności WE na pojazd niekompletny (podwozie) oraz świadectwo zgodności WE na pojazd skompletowany (komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu. W przypadku, gdy dostarczona jednostka podlega rejestracji).

  - Deklaracje zgodności CE

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania obsługi.

  - Karty gwarancyjne.

  - Książkę przeglądów serwisowych (OWGISP).

Zamawiający  dopuszcza   brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy  przeglądy będą  zapisywane w centralnym systemie serwisowym.

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: w formie papierowej albo elektronicznej.

  - W przypadku, gdy dostarczona jednostka podlega rejestracji, odpowiednie dokumenty pozwalające na jej zarejestrowanie i dopuszczenie do ruchu tj. posiadać wymagane atesty, przegląd techniczny.

        - Świadectwo zgodności WE na pojazd niekompletny (podwozie) oraz świadectwo zgodności WE na pojazd skompletowany (komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu – zamiatarki).

- Podstawy wykluczenia.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

  - Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust.1 ustawy PZP;

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie na podstawie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy PZP.

- Warunki udziału w postępowaniu.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w  art. 112 ust. 2 pkt. 4  ustawy PZP, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

  - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę o wartości co najmniej 400 000,00 złotych brutto, polegającą na dostawie nowej zamiatarki.

- Podmiotowe środki dowodowe.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej tj.:

- wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane , a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

- Przedmiotowe środki dowodowe.

  - Przedmiotowy środek dowodowy stanowi informacja o oferowanym przedmiocie zamówienia (zamiatarka).

  - Wykonawca wraz z „Formularzem ofertowym” przedłoży wypełniony załącznik nr 1 – „Informacja o oferowanym produkcie”.

  - W przypadku nie złożenia załącznika nr 1 – „Informacja o oferowanym produkcie” Zamawiający  przewiduje złożenie lub uzupełnienie tego dokumentu w wyznaczonym terminie.

- Wymagania dotyczące wadium.

      - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 zł.

      - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem:

„Dostawa dwukołowej zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności ,zamiatającej zanieczyszczenia na platformę pojazdu  ciągnącego„

      - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Wykonawca wnosi  zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Kwota zabezpieczenia wynosi 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być przekazane 
na rachunek: PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726. Z dopiskiem: „Dostawa – zakup dwukołowej zaczepowej zamiatarki elewatorowej ulicznej o wysokiej wydajności zamiatającej zanieczyszczenia na platformę pojazdu  ciągnącego”.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty wykonania umowy.

- Kwota należytego zabezpieczenia umowy może zostać zaliczona na poczet kar umownych 
lub wyrządzonych szkód z powodu wad wykonania dostawy, jeśli zaistnieją przesłanki jej zatrzymania określone w umowie.

- Cel zabezpieczenia oraz zasady jego wnoszenia, przechowywania, zmiany formy oraz zwrotu określają art. 449 – 453 ustawy.

- Opis kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów:

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |
| --- | --- | --- |
|  | Cena „C”. | 60 |
|  | Termin dostawy „D” | 20 |
|  | Okres gwarancji i rękojmi za wady zamiatarki „G”. | 20 |
| Razem liczba punktów: |  | 100 |

- Kryterium „Cena” „C” – waga 60 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium  „Cena”, wynosi 60 punktów.

  - Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Kryterium „Cena” obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

------------------------------------------------------------ x 60 = liczba uzyskanych punktów.

Cena brutto badanej oferty

- Kryterium „termin dostawy” „D”.– waga 20 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta 
za kryterium "Termin dostawy" wynosi 20 punktów.

  - Kryterium „Termin dostawy’” będzie rozpatrywane na podstawie terminu dostawy przedmiotu zamówienia określonego w dniach, podanego przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Maksymalny „Termin dostawy’” może wynieść 120 dni.

  - Ocena kryterium terminu dostawy obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Najkrótszy termin dostawy z ocenianych ofert.

-----------------------------------------------------------------------x 20  = ilość uzyskanych punktów.

Termin dostawy badanej oferty

- Kryterium „okresu gwarancji i rękojmi za wady zamiatarki „G”.– waga 20 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta 
za kryterium "Oferowany okres gwarancji i rękojmi za wady na zamiatarkę" wynosi 20 punktów.

  - Kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady zamiatarki” będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji i rękojmi za wady zamiatarki przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Minimalny „Okres gwarancji i rękojmi za wady zamiatarki” wynosi 12 miesięcy, a maksymalny 36 miesięcy.

  - Ocena kryterium okresu gwarancji na zamiatarkę obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Okres gwarancji badanej oferty

-----------------------------------------------------------------------x 20  = ilość uzyskanych punktów.

Najdłuższy okres gwarancji z ocenianych ofert.

- Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = C + D  + G

Gdzie:

LP – liczba punktów łącznie,

C – liczba punktów w kryterium „Cena”,

D – liczba punktów w kryterium „Termin dostawy”,

G – liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi za wady zamiatarki”,

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny

      - Wykonawca poda w „Formularzu ofertowym” cenę w złotych. W cenie należy uwzględnić należne podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT. Cenę należy podać cyfrowo 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena musi obejmować wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego 
w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.

      - W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia 
w innych walutach niż złoty.

      - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług, (Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późniejszymi zmianami) dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów
i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

      - Wykonawca ma obowiązek w ofercie, o której mowa w ppkt 6:

  - Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

  - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

  - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie całości lub części zamówienia  nie zostaną mu przyznane” (art. 310 ustawy PZP).