Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 394/2024/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa aparatury badawczej i laboratoryjnej na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Część nr 1 :

- Mikroskop stereoskopowy - szt. 5

- Mikroskop świetlny – szt. 5

- Kamera mikroskopowa dedykowana do obu urządzeń obu typów (a; b) – szt. 1

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Mikroskop stereoskopowy Parametry techniczne: - Obiektywy: 1x - Powiększenie okularu: 10x - Pole widzenia okularów: min. 20 mm - Rozstaw źrenic: 55-75 mm - Głowica: binokularowa - Źródło oświetlenia: LED - Oświetlenie: odbite; przechodzące - Regulacja ostrości: dwustronna śruba makro - Odległość robocza: mieści się w zakresie 110-120 mm - Maksymalne powiększenie głowicy: nie mniejsze niż 5 x - Maksymalne powiększenie mikroskopu: nie mniejsze niż 50x Funkcyjność: - technika obserwacji: jasne pole - Możliwość rozbudowy o: ciemne pole, polaryzację Wyposażenie podstawowe w zestawie: - pokrowiec przeciwkurzowy - zapasowe bezpieczniki Okres gwarancji min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 2 | Mikroskop świetlny Parametry techniczne: - Rewolwer: pięciogniazdowy - Obiektywy: 4x; 10x; 40x; 100x immersja - Powiększenie okularu: 10x - Pole widzenia okularów: minimum 20 mm - Głowica: trinokularowa - Podział światła w głowicy: 50:50 (okulary:tubus) - Klasa optyki: planachromatyczna - Źródło oświetlenia: LED, - Oświetlenie: przechodzące - Moc oświetlenia: minimum: 3 W - Korekcja optyczna: minimum 150 mm lub wyższa - Wymiary stolika [mm]: min: 140 x 130; max: 145 x 135 - Śruby mikro i makro dwustronne, współosiowe - Zasilanie AC - Działka elementarna ruchu mikro: nie wyższa niż 2,5 µm Funkcyjność: - Technika obserwacji: jasne pole - Możliwość rozbudowy o: ciemne pole, polaryzację, fluorescencję i kontrast fazowy - Zakres ruchu mechanizmu przesuwu preparatu: 75 x 50 mm Wyposażenie podstawowe w zestawie: - antystatyczny pokrowiec przeciwkurzowy - olejek immeprsyjny - zapasowe bezpieczniki Okres gwarancji min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 5 |  |  |
| 3 | Kamera mikroskopowa dedykowana do obu typów zamawianych urządzeń (mikroskop stereoskopowy; mikroskop świetlny) • Wymiary urządzenia [mm]: min: 60 x 60 x 40; max: 70 x 70 x 50 • Interfejs USB 3.0 • Kompatybilność z systemami operacyjnymi: Windows Vista, 7, 8, 10, 11, OSX, Linux • Możliwość rejestrowania plików w formatach: zdjęcia (JPG, JP2, PNG, WEBP, TFT, TIF, DNG) filmy (MP4, WMV, AVI) • Rozmiar piksela: min: 2,0 x 2,0 mikrometrów • Czułość: nie mniejsza niż 1500 mV/lux-sec • Chłodzenie: pasywne • Zakres temperatury pracy: możliwość pracy w temperaturach od – 5 do 45 st. C lub szerszym • Możliwość stosowania z mikroskopami posiadającymi trzecie tory optyczne • Możliwość umieszczania w tubusach okularowych o średnicach 30,0 i 30,5 mm • Dołączone darmowe oprogramowanie • Możliwość dokonywania i exportu pomiarów do MS Excel, • Maksymalna rozdzielczość: nie mniejsza niż 2560 x 1922 pix • Dynamika: nie mniejsza niż 60,0 dB • Odstęp sygnału od szumu: nie wyższy niż 40 dB • Czas ekspozycji: minimalny zakres 0,1 – 1500 ms • Balans bieli: ROI/manualny Okres gwarancji min. 24 m-ce. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 2 – Łaźnia wodna z wytrząsaniem

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - materiał: stal nierdzewna, - wyświetlacz LED, - technologia mikroprocesowa ze sterowaniem temperaturą PID zapewniająca stabilność temperatury w zakresie ± 0,2%, - awaryjny sygnał dźwiękowy, - zakres temperatury: 20 – 99,9°C, - prędkość wytrząsania: 20 – 200 min -1, amplituda wytrząsania 15 mm, - moc grzania nie mniej niż 2000 W, - pojemność 8 – 20 L, - wymiary: ± 700 x 350 x 260 mm, - waga nie więcej niż 19 kg, - pokrywa w zestawie, - okres gwarancji min. 12 miesięcy |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 3 – Wytrząsarka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | Wytrząsarka wraz z nasadką piankową na 19 mikroprobówek o pojemności 1,5-2ml oraz nasadką na płytkę mikrotitracyjną - wytrząsarka przeznaczona do mieszania próbek w probówkach lub małych buteleczkach, - rodzaj ruchu orbitalny, - minimum dwa tryby pracy: dotykowy (chwilowy) lub praca ciągła, - minimum 3 stopy (nóżki) antypoślizgowe - prędkość obrotowa wytrząsania 0 – 3000 rpm - amplituda wytrząsania minimum 4,5 mm, - wymiary (szer. x wys. x głęb.) minimum 180 x 70 x 220 mm, - zasilanie 100-240 V / 50-60 Hz, - moc minimum 15 W, - waga maksymalnie 2,2 kg, - stopień ochrony minimum IP 42, - optymalna temperatura pracy 5-40 ℃, - regulator prędkości, - dodatkowy uchwyt/nasadka piankowa na minimum 19 mikroprobówek o pojemności 1,5-2,0 ml, Dodatkowy uchwyt/nasadka na płytkę mikrotitracyjną o dokładnych wymiarach 127x85 mm, (płytka mikrotitracyjna 127x85 mm nie wchodzi w zakres dostawy), - okres gwarancji minimum 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 4 – Waga analityczna kompaktowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Obudowa wagi zamykana przesuwanym szybami z trzech stron, dwoma z boku i jedną z góry, które umożliwiają efektywna pracę w pomieszczeniach w których nie jest możliwe wyeliminowanie ruchów powietrza, - Podświetlany wyświetlacz LCD wraz z standardowym zestawem klawiszy wagowych zapewniający komunikacje z waga w zakresie wykonywania pomiarów i obsługi funkcji, - Złącze RS232C i USB, które pozwala na podłączenie komputera lub drukarki - Szalka do ważenia o średnicy 90 mm - Klasa dokładności I klasa - Zakres tarowania do 160 g - Maksymalne obciążenie do 160 g - Działka odczytowa d=0,0001 g - Zasilanie ~230V50Hz6VA - Całkowita masa wagi 4,2 kg +/- 5% - Gabaryty 185x290x305mm +/- 5% - Wymiary komory ważenia 150x160x200mm +/- 5% - Temperatura pracy Od 18 do 35 st. C - Układ kalibracji wewnętrznej TAK - Legalizacja Brak Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 5 – Komora planktonowa

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | tubus do planktonu o objętości 10 ml +/- 5% - wykonany z pleksiglasu - mosiężna podstawa - komplet powinien zawierać minimum pojedynczą płytkę nakrywkową oraz minimum 50 płytek podstawowych - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 6 –  Komora planktonowa o poj. 1,0 ml

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - komora Kolkwitza do zliczania planktonu - objętość 1,0 ml +/- 5% - podziałka umożliwiająca pomiary obserwowanych organizmów oraz szacowanie liczby okazów - wymiary: 33 x 33 mm +/- 5% - szkło podstawowe: 0,5 mm; pokrywa: 1,5 mm; średnica otworu: 22 mm +/- 5% - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 7 – Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Obciążenie maksymalne (g) 11000 g, - Dokładność odczytu (d) min. 0,1g, - Wyświetlacz podświetlany (LCD), - Zasilanie: Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie typu C (opcjonalnie), - Komunikacja: RS232, USB, lub Ethernet, - Konstrukcja: Obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, blokada transportowa, nóżki antypoślizgowe, poziomica z przodu wagi, - Adiustacja: automatyczna (wewnętrzna), - System poziomowania manualny, - Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Część nr 8 – Waga precyzyjna

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1 | - Obciążenie maksymalne (g) 3000 g, - Dokładność odczytu (d) min. 0,01 g, - Wyświetlacz podświetlany (LCD), - Zasilanie: Zasilacz AC (w zestawie) lub 4 baterie typu C (opcjonalnie), - Komunikacja: RS232, USB, lub Ethernet, - Konstrukcja: Obudowa ABS, szalka ze stali nierdzewnej, blokada transportowa, nóżki antypoślizgowe, poziomica z przodu wagi, - Adiustacja: automatyczna (wewnętrzna), - System poziomowania manualny, - Gwarancja min. 24 miesiące |  |  | szt. | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |  |  |  |  |  |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ