1. Serwer - 1 szt.

Obudowa

- Typu RACK, wysokość 2U;

- Szyny umożliwiające wysunięcie serwera z szafy stelażowej wraz z ramieniem porządkującym kable;

- Możliwość zainstalowania 16 dysków twardych hot plug 2,5”;

- Możliwość zainstalowania zabezpieczenia (np. na klucz lub elektrozamek) uniemożliwiającego fizyczny dostęp do dysków twardych;

- Możliwość zainstalowania 2 dysków SSD M.2 PCIe

- Zainstalowane 2 szt. dysków 2,5” SSD SATA o pojemności min. 480GB typu Read-Intensive

- Możliwość zainstalowania wewnętrznego napędu LTO-9

- Możliwość zainstalowania dedykowanego, wewnętrznego napędu blu-ray

Płyta główna

- Dwuprocesorowa;

- Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera;

- Możliwość instalacji procesorów 60-rdzeniowych;

- Zainstalowany min. moduł TPM 2.0 V2;

- 6 złącz PCI Express generacji 5 w tym:

  - 4 fizyczne złącza o prędkości x16;

  - 2 fizyczne złącza o prędkości x8;

  - Opcjonalnie możliwość uzyskania 2 złącz typu pełnej wysokości;

  - Opcjonalnie możliwość uzyskania min. 8 aktywnych interfejsów PCI-e

- 32 gniazda pamięci RAM;

- Obsługa minimum 8 TB pamięci RAM DDR5;

- Wsparcie dla technologii:

  - Memory Scrubbing;

  - SDDC;

  - ECC;

  - Memory Mirroring;

  - ADDDC;

Procesory

- Zainstalowane dwa procesory 8-rdzeniowe, taktowanie bazowe 3,2 GHz, architektura x86_64; osiągające w teście SPEC CPU2017 Integer Rate Result wynik SPECrate2017_int_base min. 172 pkt.  (wynik osiągnięty dla zainstalowanych dwóch procesorów). Wynik musi być opublikowany na stronie http://spec.org/cpu2017/results/cpu2017.html [spec.org]

Pamięć RAM

- 512 GB pamięci RAM w kościach 64GB;

- DDR5 Registered 4800MT/s;

Kontrolery LAN

- 2x10G SFP+ wraz z dołączonymi wkładkami wielomodowymi

- Interfejsy LAN, nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express:

- 1x 1Gbit Base-T;

- 4x1 Gbit Base-T;

Kontrolery I/O

- Kontroler SAS RAID dla dysków wewnętrznych, obsługujący poziomy RAID: 0,1,10,5,50

- Zainstalowana karta wyposażona w min. 2 porty 32GB Fibre Channel wraz z kompatybilnymi  wkładkami

Porty

- Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;

- 2 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;

- 1 port USB wewnętrzny

- 2 porty USB 3.0 na panelu przednim;

- Opcjonalny port serial, możliwość wykorzystania portu serial do zarządzania serwerem;

- Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera.

Zasilanie, chłodzenie

- Redundantne zasilacze hot-plug o sprawności 96% (tzw. klasa Titanium) o mocy 900W;

- Redundantne wentylatory hot-plug.

- Kable zasilające typu C13-C14 o długości min. 2m

Zarządzanie

- Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera - system przewidywania, rozpoznawania awarii;

  - informacja o statusie pracy (poprawny, przewidywana usterka lub usterka) następujących komponentów:

    - karty rozszerzeń zainstalowane w dowolnym  slocie PCI Express;

    - procesory CPU;

    - pamięć RAM z dokładnością umożliwiającą jednoznaczną identyfikację uszkodzonego modułu pamięci RAM;

    - status karty zarządzającej serwera;

    - wentylatory;

    - bateria podtrzymująca ustawienia BIOS płyty głównej;

    - zasilacze;

    - system przewidywania/rozpoznawania awarii musi być niezależny i działać w przypadku odłączenia kabli zasilających serwera (podtrzymywany kondensatorowo lub bateryjnie w celu uruchomienia przy odłączonym zasilaniu sieciowym);

- Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:

  - Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;

  - Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;

  - Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;

  - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;

  - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP);

  - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej;

  - Przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM);

  - Obsługa serwerów proxy (autentykacja);

  - Obsługa VLAN;

  - Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU);

  - Wsparcie dla protokołu SSDP;

  - Obsługa protokołów TLS 1.2, SSL v3;

  - Obsługa protokołu LDAP;

  - Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP;

  - Możliwość backupu i odtwarzania ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej;

- Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);

- Dedykowana, do wbudowania w kartę zarządzającą (lub zainstalowana) pamięć flash o pojemności minimum 16 GB;

- Możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN;

- Serwer posiada możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej.

Wspierane OS

- Microsoft Windows Server 2022, 2019;

- VMWare vSphere 8.0;

- Suse Linux Enterprise Server 15;

- Red Hat Enterprise Linux 9, 8;

- Microsoft Hyper-V Server 2019.

Gwarancja

- min. 5 lat gwarancji producenta serwera w trybie on-site z gwarantowaną naprawą do końca następnego dnia od zgłoszenia. Naprawa realizowana przez producenta serwera lub autoryzowany przez producenta serwis.

- Funkcja zgłaszania usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;

- Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;

- Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

- Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie on-site z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty).

Dokumentacja, inne

- Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

- Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy lub producenta;

- Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;

- W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;

- Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;

- Możliwość pracy w pomieszczeniach o wilgotności w zawierającej się w przedziale 8 - 85 %;

- Zgodność z normami: CB, RoHS, WEEE  oraz CE.

2.  Oprogramowanie serwerowe 2 szt.

Oprogramowanie systemowe Windows Server 2025 DataCenter 16 Core lub równoważny- licencja dożywotnia, umożliwiająca przenoszenie na inne serwery licencja nie może być przypisana do konkretnego serwera (nie dopuszcza się licencji typu OEM,ROK) licencja musi obejmować wszystkie rdzenie procesorów w zaproponowanym rozwiązaniu. Możliwość instalacji wersji Windows Server 2022 DataCenter

2a.  Licencje dostępowe Microsoft Windows Server 2025 1 Device CAL – 450 licencji.

2b. Licencja zdalnego pulpitu Windows Server 2025 Remote Desktop Services  1 User CAL – 5 licencji.

3. Rozszerzenie pamięci do posiadanego przez zamawiającego serwera Fujitsu RX2530 M6 numer seryjny

EWAB010505  -  4 x 64GB 3200MHz ECC Registered 2Rx4 DDR4 RDIMM pamięci muszą być nowe 2 lata gwarancji.

4. Automatyczny przełącznik transferu umożliwiający płynne przełączanie zasilania między dwoma źródłami bez przerywania.

Dostęp i konfigurację za pośrednictwem interfejsu Web UI, SNMP, CLI

Poziom obciążenia  2000 VA

Maksymalne natężenie prądu 10 A

Architektura UPS-a line-interactive

Liczba faz na wejściu 1 (230V)

Czas przełączenia (maks.) 	10 ms

Typ obudowy  Rack 1 U

Porty zasilania we. 2 x IEC-C14

Porty zasilania wy. 12 x IEC-C13

Interfejs do zdalnego zarządzania: 	Ethernet 10/100/1000, USB

Interfejsy: 4 x LAN - RJ-45

1 x USB - 4 pin USB Typ A

1 x USB - 5 pin Micro-USB Typ B

Wskaźniki LED, wyświetlacz LCD

Urządzenie musi umożliwić monitorowanie temperatury i wilgotności w szafie sieciowej.

Akcesoria w zestawie

Klamry do montażu w szafach przemysłowych

Gwarancja 2 lata.

Dostawa urządzeń wraz z montażem, instalacją w szafach przemysłowych oraz podłączeniem do istniejącej infrastruktury jednostki.