Rewitalizacja Cerkwi pw Wszystkich Świętych w Bobolicach

Opis przedmiotu zamówienia

- Opis obiektu.

Celem zadania jest kompleksowa rewitalizacja zabytkowej cerkwi, w celu właściwego wyeksponowania wartości zabytkowych obiektu i jego znaczenia dla dziedzictwa kulturowego Bobolic i całego regionu. Planuje się szersze udostępnienie zabytku nie tylko do celów kulturowych, związanych ze sprawowaniem liturgii prawosławnej, ale również do celów obsługi ruchu turystycznego wydarzeń kulturalnych. Bezpośrednimi celami są:

-  wykonanie pilnych prac nakazowych zawartych w Decyzji Nakazowej PINB w Koszalinie,

- zabezpieczenie obiektu i eliminacja zagrożenia życia osób tam przebywających,

- poprawa obsługi wiernych na bazie istniejącej infrastruktury sakralnej,

- udostępnienie w pełni obiektu wiernym i turystom,

- zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego i ich zabytkowego wyposażenia,

- utrwalenie różnorodności kulturowej regionu.

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętych prac w 2018 roku. Jest ono podzielone na kilka etapów, poprzez wykonanie szeroko zakrojonych prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Jest to ostatni z etapów prac kończący całość remontu zabytkowej świątyni.

V ostatni etap prac zakłada:

- Prace remontowo-konserwatorskie przy elementach dekoracji malarskiej wnętrza cerkwi, odtworzeniem ornamentyki i malowideł ścian, zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich 
i wydanym pozwoleniem konserwatorskim.

- prace przy elementach konstrukcyjnych Ikonostasu wraz z zabudową architektury drewnianej 
i ich malaturą.

Zakres prac:

- prace  rekonstrukcyjne  elementów wystroju malarskiego okien oraz lamperii ścian cerkwi na podstawie Programu Prac Konserwatorskich,

- prace remontowo-konserwatorskie przy zabudowie przyołtarzowej i  ikonostasie,

- Ikonostas: ikonostas-kalkulacja własna odtworzeniowa wg programu prac konserwatorskich 
i zachowanych elementów oraz załączonego schematu. Odtworzenie 2 skrzydeł drzwiowych 
o szerokości 0,9 mz rzeźbami i jednych drzwi dwuskrzydłowych z rzeźbami o szerokości 2,0 m. Odtworzenie łuku drewnianego rzeźbionego nad drzwiami dwuskrzydłowymi. Odtworzenie 2 słupów rzeźbionych przy drzwiach dwuskrzydłowych i zakończonych krzyżami ozdobnymi oraz  odtworzenie 2 słupów pośrednich ze zdobieniami. Otworzenie przepierzeń dekoracyjnych drewnianych. Cały ikonostas pomalowany farbą do drewna wysokiej jakości,

- odtworzenie malatury zabudowy.

Prace mają być wykonane zgodnie ze sztuką konserwatorską i przy zachowaniu wszelkich zasad konserwatorskich.

Prace należy wykonać zgodnie z przedłożonym przedmiarem i zawartą w nim specyfikacją. Czas trwania prac  ok. 6 miesięcy od podpisania umowy.

Wymagania do Wykonawcy:

- minimum 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu podobnych prac konserwatorsko-restauratorskich przy obiektach zabytkowych,

- osoba wykonująca prac powinna posiadać niezbędne wykształcenie i specjalizacje w zakresie   ochrony zabytków, specjalizacje – malarstwo, konserwacja drewna,

- udokumentowanie dotychczas przeprowadzonych prac w podobnym zakresie (ostatnie 3 lata)

- wykonanie minimum 3 ikonostasów.

Zadanie należy realizować zgodnie z Wyniki wstępnych badań konserwatorskich oraz program prac konserwatorskich dla elewacji zewnętrznych, tynków wewnętrznych, drewnianej więźby półotwartej i sufitu oraz stolarki wewnętrznej, Koszalin listopad/grudzień 2019, będący załącznikiem do decyzji nr 1098/2021 Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie z dnia 17 czerwca 2021 r.

- Lokalizacja obiektu.

Cerkiew pw Wszystkich Świętych w Bobolicach położona jest na działce o nr 102/1 obręb ewidencyjny 0003 Bobolice, pod adresem ul. Pocztowa 19, 76-020 Bobolice.