URZĄD MIEJSKI W ŚWIDNICY

Wydział Dróg i Infrastruktury Miejskiej

ul. Armii Krajowej 49, 58 – 100 Świdnica

tel. (+48 74) 856 28 96, fax. (+48 74) 856 87 21

e-mail: komunikacja@um.swidnica.pl    www.um.swidnica.pl

DI.7013. 11.2024                                                                     Świdnica 23 stycznia 2025 r.

WYKONAWCY

- wszyscy-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr P-16/II/25                            pn.  „Budowa dróg rowerowych   w Świdnicy jako element infrastruktury czystego transportu miejskiego” – Część II - Rozbudowa drogi powiatowej nr 2876D - ul. Bystrzyckiej w miejscowości Świdnica, polegająca na budowie ciągu pieszo – rowerowego.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r.  poz. 1320)  informujemy, że w toku niniejszego postępowania do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści SWZ, na które Zamawiający udziela odpowiedzi.

Pytanie 1:

W dokumentacjach projektowych pojawiają się dwa rozbieżne przekroje konstrukcyjne dla ciągu pieszo – rowerowego. Projekt budowlany przewiduje wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 20cm, natomiast projekt wykonawczy grunt G1 i warstwę odsączającą gr. 40cm. Który układ warstw uznać za wiążący

do wyceny?

Odpowiedź 1:

Do wyceny należy przyjąć warstwę gr. 40cm zgodnie z przedmiarem robót i projektem technicznym

Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie lokalizacji barier ochronnych stalowych U-11a ujętych w PR

w ilości 163m. Prosimy o załączenie rysunku barier odnośnie materiału, kolorystyki.

Odpowiedź 2:

Lokalizacja barier ochronnych została pokazana na projekcie stałej organizacji ruchu. Poniżej rysunek bariery wraz ze specyfikacją:

- wysokość całkowita: 1500 mm (1200 mm nad podłożem),

- średnica rury nośnej: 48,3 mm,

- średnica rury poprzeczki: 48,3 mm,

- szczeblinki: rurowe

- materiał: stal ocynkowana,

- malowanie proszkowe,

- kolor barierki: żółty (paleta RAL),

- montaż: poprzez betonowanie C16/20 w podłożu.

Pytanie 3:

Prosimy o ujęcie w przedmiarze i załączenie rys. wymaganego wlotu kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź 3:

W załączeniu rysunek wlotu kanalizacji deszczowej i skorygowany przedmiar robót (dodano poz. 76)

Pytanie4:

Prosimy o informację o sposobie kotwienia barier przy murach oporowych.

Odpowiedź 4:

Balustradę należy zamocować zgodnie z poniższym rysunkiem na min.6 kotew chemicznych M12 l=80mm.

Pytanie 5:

Wg SWZ Wykonawca ma w porozumieniu z firmą Dolnet Group Sp. z o. o. ułożyć rury osłonowe na kablu światłowodowym. Prosimy podać rodzaj i ilość rur.

Odpowiedź 5:

Kabel światłowodowy w rurze osłonowej zostanie w najbliższych dniach ułożony przez Spółkę                        w przebiegu zaprojektowanej ścieżki, w sposób umożliwiający jego przesunięcie. Na etapie robót budowlanych kabel wraz z rurą osłonową zostanie ułożony na odpowiedniej wysokości. Rolą wykonawcy będzie zadbanie o niuszkodzenie rury i  kabla w trakcie realizacji robót drogowych.

Otrzymują:

-ZPP,

- a/a.