# SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

# D - 03.01.02

PRZEPUSTY Z RUR STALOWYCH

# 1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową przepustów stalowych z rur na zadaniu pn. ,,Remont drogi wojewódzkiej nr 581 od km: 2+250 do km: 4+800 odc. Gostynin – Kozice”

1.2. Zakres stosowania OST

Specyfikacja techniczna jest wykorzystywana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót określonych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem:

- wykonanie przepustów z rur stalowych.

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przepust z rur - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z rur stalowych

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiałów

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu przepustów z rur są:

− rury stalowe Ø 300 mm,

− materiały kamienne i kruszywo do ew. wykonywania ścianek czołowych, umocnienia skarp i rowów poza przepustem,

− grunt do zasypki przepustu,

− inne materiały, np. darnina, trawa, humus, zaprawa cementowa, itp.

Materiały do budowy konstrukcji przepustu oraz związane z nimi zasady konstruowania przepustu z tych materiałów, muszą posiadać dokument dopuszczający do stosowania, wydany przez upoważnioną jednostkę (aprobatę techniczną).

2.3. Rury z rur stalowych

Ścianki rury z rur grubości min. 5mm,

Gatunek stali, z którego są wykonywane rury jest określony przez producenta. Rura w czasie produkcji musi być zabezpieczona przed korozją przez galwanizację, ocynkowanie ogniowe lub metalizację cynkiem. Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego rur ustala producent, a w przypadku braku wystarczających danych, warstwa ochronna cynku powinna mieć grubość 60 µm.

Rodzaj rur do budowy przepustu musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

Rury należy składować w jednej warstwie. Przemieszczać rury należy ostrożnie, aby nie uszkodzić fabrycznego zabezpieczenia antykorozyjnego.

2.5. Materiały izolacyjne

Do robót izolacyjnych przepustów z rur należy stosować materiały jak np.:

− emulsję kationową, wg BN-68/6753-04 [22]  lub wg aprobaty technicznej wydanej

przez upoważnioną jednostkę,

− lepik asfaltowy na zimno, wg PN-B-24620 [13],

− lepik asfaltowy na gorąco, wg PN-C-96177 [15],

− bitgum lub inną masę dyspersyjną asfaltowo-gumową, wg BN-90/6753-12 [23],

− inne materiały izolacyjne sprawdzone doświadczalnie i posiadające aprobatę

techniczną, za zgodą Inżyniera.

2.6. Materiały do wykonania ścianek czołowych przepustu i umocnień skarp oraz wlotu

i wylotu rowów poza przepustem

Materiały do wykonania ścianek czołowych przepustu i umocnienia skarp, rowów itp. powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

− kamień łamany, wg BN-70/6716-02 [20] i PN-B-01080 [1],

− brukowiec, wg PN-B-11104 [6],

− żwir i mieszanka, wg PN-B-11111 [7],

− kruszywo kamienne łamane, wg PN-B-11112 [8],

− piasek, wg PN-B-11113 [9],

− zaprawa cementowa, wg PN-B-14501 [10],

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do wykonania przepustu

Wykonawca przystępujący do wykonania przepustu z rur powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

−  koparki do wykonywania wykopów,

−  żurawi samochodowych,

− sprzętu do montażu przepustów z rur stalowych, w zależności od wielkości otworu:

klucze nasadowe, klucze dynamometryczne, ramy z krążkami linowymi, wciągarki

wielokrążkowe na samochodach do podnoszenia rur, drabiny, rusztowania

przenośne, rusztowania na samochodach itp.,

− sprzęt zagęszczający, zależny od wielkości otworu przepustu i wielkości zasypki

przepustu: ubijaki ręczne, zagęszczarki mechaniczne, płyty wibracyjne, różne typy

walców,

− sprzęt do transportu rur.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

4.2. Transport rur

Rury stalowe można układać jedną na drugą oraz transportować po kilka sztuk razem pod warunkiem ich zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak aby nie uszkodzić fabrycznej powłoki ochronnej rur. Nie wolno uderzać rurami o twarde i ostre przedmioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie.

4.3. Transport innych materiałów

Transport materiałów kamiennych, kruszyw, elementów deskowania, składników betonu, stali zbrojeniowej itp. powinien odpowiadać wymaganiom SST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Zakres robót

Zakres robót wykonywanych przy wznoszeniu przepustu obejmuje: roboty przygotowawcze, wykopy, podłoże pod przepust, wykonanie ławy z kruszywa, montaż przepustu z rur stalowych, izolację przepustu, zasypkę przepustu, wykładzinę na dnie przepustu, ew. ścianki czołowe przepustu lub umocnienie skarp wlotu i wylotu oraz umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem.

Przepusty montuje się z rur stalowych, dostarczanej przez producentów.

Przepusty układa się na odpowiednio wyprofilowanej podsypce z kruszywa naturalnego.

Zasypka wokół przepustu należy wykonywać warstwowo z zagęszczeniem każdej z warstw.

Dopuszczalna grubość nadsypki nad przepustem jest ustalana przez producenta przepustów.

Wlot i wylot przepustu na skarpę drogi należy umocnić poprzez wykonanie umocnienia skarpy przez obrukowanie.

Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem wykonuje się na zasadach analogicznych jak dla innych przepustów, np. z tworzyw sztucznych.

5.3. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze przy budowie przepustu w tym m.in.:

− odwodnienie terenu budowy z ewentualnym przełożeniem koryta cieku do czasu

wybudowania przepustu,

− regulacji cieku na odcinku posadowienia przepustu.

5.4. Wykop pod przepust

Wykonanie wykopu powinno odpowiadać wymaganiom PN-S-02205 [19].

Metoda wykonania robót powinna być dobrana w zależności od wielkości robót, głębokości wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu.

Zaleca się wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego ręcznie do głębokości 2 m, a koparką do 4 m.

Przy głębokości wykopu powyżej 4 m należy go wykonywać stopniami (piętrami) z tym, że dla każdego stopnia powinien być urządzony wyjazd dla środków transportowych oraz przewidziane odprowadzenie wody.

Wykonywanie wykopu poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia jest dopuszczalne tylko do głębokości 1 m poniżej poziomu piezometrycznego wody gruntowej.

Wymiary wykopu powinny być dostosowane do wymiarów budowli w planie. W szerokości dna należy uwzględnić przestrzeń o szerokości od 0,60 do 0,80 m na pracę ludzi i ew. zabezpieczenie ściany wykopu.

Zabezpieczenie ścian wykopu przez zastosowanie bezpiecznego pochylenia skarp, podparcie lub rozparcie ścian, wzgl. wykonanie ścianek szczelnych, powinno odpowiadać wymaganiom określonym w OST D-03.01.01 „Przepusty pod koroną drogi”.

5.5. Podłoże pod przepust

Przepust powinien być układany na zagęszczonej warstwie podsypki grubości 0,20 m, oraz luźnej podsypki grubości 0,10 m, ułożonej w wykopie o szerokości równej co najmniej dwukrotnej średnicy przepustu lub jego rozpiętości.

5.6. Montaż przepustu z rur stalowych

Montaż przepustu może być wykonany wyłącznie przez wyszkolony personel techniczny.

Montaż przepustu musi przebiegać ściśle według instrukcji montażu producenta przepustów, a w przypadku jej braku lub niepełnych danych - zgodnie z poniższymi wskazaniami.

Montaż (łączenie rur) przepustu może być wykonany w miejscu ostatecznej lokalizacji przepustu lub poza nią.

Przepusty zmontowane w częściach lub w całości poza miejscem ostatecznej lokalizacji mogą być przenoszone za pośrednictwem dźwigów oraz specjalnych uchwytów oraz zawiesi.

5.7. Izolacja przepustów

Izolację przepustu można wykonać materiałem izolacyjnym, odpowiadającym wymaganiom punktu 2.5, zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazaniami Inżyniera na:

− powierzchni zewnętrznej przepustu, od strony stykającej się z gruntem, w celu zwiększenia trwałości przepustu,

Izolację należy wykonać przez co najmniej dwukrotne nakładanie materiałów izolacyjnych na powierzchnię ściany.

Każda warstwa izolacji powinna tworzyć jednolitą, ciągłą powłokę przylegającą do powierzchni ściany przepustu lub uprzednio ułożonej warstwy izolacji. Występowanie złuszczeń, spękań, pęcherzy itp. wad jest niedopuszczalne. Warstwa izolacji, przed jej zasypaniem lub ułożeniem warstwy ochronnej, powinna być chroniona od uszkodzeń mechanicznych.

Grubość izolacji powinna wynosić co najmniej 0,75 mm.

5.8. Zasypka przepustu

Zasypkę wykonuje się warstwami poziomymi od 20 do 30 cm grubości, naprzemiennie po obu stronach przekroju, w ten sposób aby poziom zasypki po obu stronach był taki sam. Każda warstwa powinna być zagęszczana. Wskaźnik zagęszczenia powinien być określony w SST. W przypadku stosowania sprzętu mechanicznego do zagęszczania zasypki, należy dbać o nieuszkodzenie konstrukcji metalowej przepustu i jego powłoki ochronnej. W bezpośrednim otoczeniu przepustu (od 0,1 do 1,0 m) zagęszczanie należy prowadzić w sposób bardzo ostrożny - zaleca się stosować np. ubijaki ręczne lub płyty wibracyjne.

Pozostałą zasypkę wykonuje się z materiału używanego zazwyczaj do budowy nasypów według zaleceń podanych w PN-S-02205 [19].

Powierzchnia zasypki obejmuje zwykle strefę o szerokości trzykrotnie większej od rozpiętości lub średnicy przepustu, po obu jego stronach.

Po wykonaniu nad kluczem przepustu warstwy zasypki o grubości 10 cm lub równej 1/6 jego rozpiętości, zagęszczanie można dalej prowadzić według SST D-02.03.01 „Wykonanie nasypów”.

W celu zwiększenia trwałości przepustu i uniknięcia korozji jego powierzchni zewnętrznych, zalecane jest stosowanie jako zasypki materiałów mających wskaźnik pH 7.

.

5.9. Umocnienie skarpy wlotu lub wylotu przepustu

Wykonanie ścianek czołowych lub umocnienia skarpy wlotu lub wylotu, to w zależności od typu należy wykonać następujące czynności, przy:

− umocnieniu skarpy brukowcem - wykonać podsypkę zgodną z dokumentacją

projektową oraz obrukować skarpę brukowcem, wg OST D-06.01.01 „Umocnienie

skarp, rowów i ścieków”,

− Innym rodzaju umocnienia - wg wniosku Wykonawcy zaakceptowanego przez

Inżyniera.

5.10. Umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem

Umocnienie wlotu i wylotu dna i skarp rowu poza przepustem należy wykonać.

Wykonanie robót umacniających powinno odpowiadać wymaganiom OST:

− humusowanie, obsianie i darniowanie - wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp,

rowów i ścieków”,

− umocnienie brukowcem - wg SST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”,

− inne rodzaje umocnienia - wg dokumentacji projektowej, SST lub wniosku

Wykonawcy zaakceptowanego przez Inżyniera.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji:

− aprobatę techniczną (lub dokument równoważny) na rury przepustów itp., wydaną przez uprawnioną jednostkę,

− zaświadczenie o jakości (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy PN i BN, jak pręty zbrojeniowe, cement,

− wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót, zgodnie z wymaganiami określonymi w punkcie 2

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Kontrola robót przygotowawczych i wykopów Kontrolę robót przygotowawczych i wykopu pod przepust należy przeprowadzić z uwzględnieniem wymagań określonych w punktach 5.3 i 5.4.

6.3.2. Kontrola wykonania podłoża pod przepust

W czasie przygotowania podłoża pod przepust należy zbadać:

− zgodność wykonywanych robót z dokumentacją projektową,

− prawidłowość wyprofilowania kształtu podłoża w dostosowaniu do kształtu spodu

przepustu,

− grubość warstwy podsypki i jej wymiary w planie, − zagęszczenie podsypki wg BN-

77/8931-12 [24].

6.3.3. Kontrola ułożenia przepustu z rur stalowych

Kontrola montażu przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie:

− prawidłowości posadowienia przepustu na podłożu lub podsypce, ostateczną lokalizacje przepustu.

6.3.4. Kontrola robót izolacyjnych

Izolację powierzchni zewnętrznej lub wewnętrznej przepustu należy sprawdzić przez oględziny i badania, zgodnie z wymaganiami punktu 5.8, w zakresie:

− jednolitości i ciągłości powłoki na powierzchni przepustu,

− liczby położonych warstw izolacji,

− grubości powłoki izolacyjnej,

− prawidłowości pokrycia izolacją powierzchni dna przepustu, w przypadku

przewidzianego wykonywania na niej betonowej wykładziny.

6.3.5. Kontrola wykonania zasypki przepustu

Kontrola wykonania zasypki przepustu powinna uwzględniać sprawdzenie:

− prawidłowości wykonania warstw zasypki, z uwzględnieniem

dopuszczalnych grubości warstw oraz wskaźnika zagęszczenia gruntu,

− poprawności wykonania zasypki i prowadzenia zagęszczania zasypki w

bezpośrednim otoczeniu przepustu, ze zwróceniem uwagi na nieuszkadzanie

konstrukcji przepustu i jego powłoki ochronnej,

− właściwości użytych materiałów (gruntów) do zasypki,

− powierzchni wykonywanej zasypki,

− nieodkształcalności wymiarów wewnętrznych przepustu pod wpływem działania

zasypki.

6.3.6.  Kontrola  wykonania  ścianek  czołowych,  umocnienia  skarpy  i  rowów  wlotu  lub

wylotu przepustu

W czasie wykonywania ścianek czołowych przepustu należy przeprowadzić następujące badania, dla:

- umocnienie skarpy lub rowu brukowcem: oględziny zewnętrzne zabrukowane

j powierzchni, sprawdzenie konstrukcji bruku, ścisłości ułożenia kamieni - zgodnie z wymaganiami OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”,

- umocnienia rowu przez humusowanie, obsianie i darniowanie: oględziny wykonanego umocnienia - zgodnie z wymaganiami OST D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”,

- innego rodzaju umocnienia - zgodnie z  ustaleniami Inżyniera.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg punktu 6, dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

− wykonany wykop,

− wykonane podłoże pod przepust,

− przepust na podłożu lub podsypce,

− wykonana izolacja przepustu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

− wykonanie wykopu zgodnie z ustaleniami dokumentacji wraz z odwodnieniem,

− dostarczenie materiałów,

− przygotowanie podłoża pod przepust,

− montaż, lokalizacje przepustu,

− izolację powierzchni zewnętrznej przepustu,

− zasypkę przepustu, wykonaną zgodnie z instrukcją, z zagęszczeniem warstwami,

− umocnienie skarpy przy wlocie i wylocie przepustu,

− umocnienie wlotu i wylotu rowu poza przepustem,

− uporządkowanie terenu,

− przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział i zastosowanie wg

własności fizyczno-mechanicznych

2. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

3. PN-B-06250 Beton zwykły

4. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

5. PN-B-06712 Kruszywa  mineralne do betonu

6. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec

7. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. świr i

mieszanka

8. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 10. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe

11. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena

zgodności

12. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

13. PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

14. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

15. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco

16. PN-M-82006 Podkładki okrągłe dokładne

17. PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

18. PN-M-82054-09 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne nakrętek

19. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

20. BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany

21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

22. BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

23. BN-90/6753-12 Masa dyspersyjna asfaltowo-gumowa

24. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.